# ПРОЕКТ  ПРОГРАММЫ

комплексного развития транспортной инфраструктуры Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района

на 2018-2030 годы

# ПАСПОРТ

комплексного развития транспортной инфраструктуры Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района

на 2018-2030 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2018-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | -Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; -Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Генеральный план Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района, утвержденный решением Совета муниципального образования Щербиновский район от 28 апреля 2016 года № 16 «Об утверждении генерального плана Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района» (с изменениями от 22.02.2017 г. № 11) |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Щербиновский район Юридический и почтовый адрес: 353620, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, ул. Советов, дом 68 |
| Разработчик программы | Администрация Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района Юридический и почтовый адрес: 353620, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, ул. Советов, дом 70 |
| Цель программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района, повышение уровня безопасности дорожного движения, развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям |
| Задачи программы | 1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района. 2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях. 3. Улучшение транспортного обслуживания населения |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: -отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения – 45,6 км ; -доля протяженности автомобильных дорого общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 10 %; -доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП - 0 единиц на 1 тыс. автотранспортных средств |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2018-2030 годы, в 2 этапа: 1 этап – с 2018 по 2020 годы 2 этап – с 2021 по 2030 годы |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | -инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства; - внесение изменений в проекты организации дорожного движения; -комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров; -капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы; -размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов; -оборудование остановочных площадок для общественного транспорта |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2030 годов составляет 100258,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 6743,9 тыс. рублей; 2019 год – 6964,7 тыс. рублей; 2020 год – 7150 тыс. рублей; 2021-2030 годы – 79400 тыс. рублей. Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета муниципального образования Щербиновский район, бюджета Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района и внебюджетных источников |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение целей предоставления качественных транспортных услуг населению Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| Система контроля за исполнением Программы | Совет муниципального образования Щербиновский район |
| Основные исполнители Программы | -администрация муниципального образования Щербиновский район (в рамках своих полномочий); -администрация Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района (в рамках своих полномочий); -физические и юридические лица, заинтересованные в реализации мероприятий Программы. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1. Анализ положения Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района в структуре пространственной организации

# Краснодарского края

Старощербиновское сельское поселение Щербиновского района (далее - Старощербиновское сельское поселение) расположено в центральной части Щербиновского района.

Территория поселения – 44.77 тыс. га.

Население (на 01.01.2009 г.) – 19196 человек.

Сельское поселение имеет смежные границы:

- - на севере – с землями Ейскоукрепленского и Екатериновского сельских поселений;

- - на востоке и юго-востоке – с землями Староминского района;

- - на юге – с землями Новощербиновского сельского поселения;

- - на западе– с землями Щербиновского сельского поселения;

- - на северо-западе с Ейским лиманом.

Границы Старощербиновского сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Щербиновский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 14 июля 2004 года.

Старощербиновское сельское поселение наделено статусом муниципального образования с административным центром в станице Старощербиновской - единственным населенным пунктом в его составе.

Площадь территории населенного пункта поселения – станицы Старощербиновской – 1570,2 га.

1.2. Социально-экономическая характеристика Старощербиновского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения,

включая деятельность в сфере транспорта,

оценку транспортного спроса

Численность населения Старощербиновского сельского поселения на 01.01.2009 года составляет 19,196 тыс. человек.

Экономическая база. Старощербиновское сельское поселение входит в состав муниципального образования Щербиновский район – аграрного района со слабо развитой промышленностью. Старощербиновское сельское поселение  является одним из самых промышленно развитых поселений Щербиновского района. Базовыми отраслями экономики поселения являются промышленное производство и сельское хозяйство.

Отраслевая структура экономики. Промышленное производство в Старощербиновском сельском поселении представлено производством и распределением электроэнергии, газа, воды и обрабатывающим производством. В 2008 году в Старощербиновском сельском поселении общий объем произведенной промышленной продукции составил 227,59 млн. рублей, что больше прошлогоднего показателя на 28,8% или 50,95 млн. рублей. На обрабатывающее производство из общего объема произведенной продукции в 2008 году приходится 190,02 млн. рублей, что составляет 83,5% от общего объема промышленного производства. Увеличение показателя по сравнению с 2007 годом составило 30,0% или 43,85 млн. рублей. Обрабатывающие предприятия выпускают следующие виды продукции: крупа, мука, хлеб, кондитерские изделия, макаронные изделия, колбасные изделия, мясо и мясные полуфабрикаты.

В таблице 1 представлены динамика основных показателей промышленности Старощербиновского сельского поселения.

# Таблица 1

| Показатель, единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2008г. в % к 2007г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Продукция промышленности, млн. рублей | 176,64 | 227,59 | 128,8 |
| Обрабатывающие производства, млн. рублей | 146,17 | 190,02 | 130,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. рублей | 30,47 | 37,57 | 123,3 |
| Производство основных видов промышленной продукции |  |  |  |
| 1. Мука, тонн | 1184,8 | 1579,3 | 133 |
| 2. Хлеб, тонн | 1786,5 | 1804,4 | 101 |
| 3. Колбасные изделия, тонн | 263,9 | 268,9 | 101 |
| 4. Кондитерские изделия, тонн | 124,7 | 125,9 | 101 |
| 5. Крупа, тонн | 41,2 | 40 | 97 |
| 6. Макаронные изделия, тонн | 0,3 | 0,5 | 192 |
| 7. Мясные полуфабрикаты, тонн | 70,9 | 188,4 | 265 |
| 8. Мясо, тонн | 448,4 | 470,0 | 104 |

Как видно из выше изложенного в промышленности Старощербиновского сельского поселения наблюдается положительная динамика по всем показателям, кроме объема производства крупы который за последний год снизился на 1,2 тонны или 3%. Данная ситуация говорит о стабильном развитии промышленного производства в поселении.

В Старощербиновском сельском поселении в производстве сельхозпродукции заняты предприятия и личные подсобные хозяйства. В  2008 году по сравнению с 2007 годом объем валовой продукции увеличился на 49,0%. или на 589,08 млн. рублей. Рост объемов валовой продукции обеспечивают не только предприятия, но и личные подсобные хозяйства, так в 2008 году объем валовой продукции по личным подсобным хозяйствам по сравнению с 2007 годом увеличился на 23,0% или 49,69 млн. рублей.

Основными видами сельскохозяйственной продукции производимой на территории Старощербиновского сельского поселения являются:

- зерно. В 2008 году на территории сельского поселения было собрано 111,8 тыс. тонн зерновых культур, что на 38,2 тыс. тонн больше чем в          2007 году;

- кукуруза. В 2008 году на территории сельского поселения было собрано 3,3 тыс. тонн кукурузы, что на 1,0 тыс. тонн меньше чем в 2007 году;

- сахарная свекла. В 2008 году на территории сельского поселения было собрано 5,5 тыс. тонн сахарной свеклы, что на 1,8 тыс. тонн больше чем в      2007 году;

- семена подсолнечника. В 2008 году на территории сельского поселения было собрано 14,4 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 7,0 тыс. тонн больше чем в 2007 году;

- картофель. В 2008 году на территории сельского поселения было собрано 3,2 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 0,2 тыс. тонн больше чем в 2007 году;

- овощи. В 2008 году на территории сельского поселения было собрано 1,8 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 0,2 тыс. тонн больше чем в             2007 году;

- скот и птица (в живом весе). В 2008 году на территории сельского поселения было произведено 5,3 тыс. тонн мяса, что на 0,6 тыс. тонн меньше чем в 2007 году;

- молоко. В 2008 году на территории сельского поселения было произведено 12,0 тыс. тонн молока, что на 1,7 тыс. тонн меньше чем в              2007 году;

- яйца. В 2008 году на территории сельского поселения было произведено 4,8 млн. штук яиц, что повторило результат 2007 год.

В таблице 2 представлены основные экономические показатели сельского хозяйства Старощербиновского сельского поселения.

Таблица 2

| Показатель, единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2008г. в % к 2007г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. рублей | 1191,7 | 1780,8 | 149 |

# Продолжение таблицы 2

| Показатель, единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2008г. в % к 2007г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| продукция в личных подсобных хозяйствах, млн. рублей | 212,6 | 262,3 | 123 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн | 73,6 | 111,8 | 152 |
| Кукуруза, тыс. тонн | 4,3 | 3,3 | 77 |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 3,8 | 5,5 | 146 |
| Подсолнечник, тыс. тонн | 7,4 | 14,4 | 194 |
| Картофель, тыс. тонн | 3,0 | 3,2 | 105 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 3,0 | 3,2 | 105 |
| Овощи, тыс. тонн | 1,6 | 1,8 | 111 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 1,6 | 1,8 | 111 |
| Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн | 5,9 | 5,3 | 90 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 1 | 0,9 | 90 |
| Молоко, тыс. тонн | 13,7 | 12,0 | 87 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,5 | 0,5 | 100 |
| Яйца, млн. штук | 4,8 | 4,8 | 100 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 4,8 | 4,8 | 100 |

Анализ структуры производства сельскохозяйственной продукции показывает, что некоторые виды продукции производятся только в ЛПХ (картофель, овощи, яйца). Кроме того, в личных подсобных хозяйствах объем производства молока в 2008 году остался на уровне 2007 года, тогда как в целом по поселению по этому показателю наблюдается снижение.

Как видно из выше изложенного, производство большинства видов сельхоз продукции является стабильным или имеет тенденцию к увеличению. Исключения составляет скот и птица, молоко и кукуруза, снижение показателей по этим видам продукции в 2008 году по сравнению с 2007 годом составило от 10 до 23%. Для более конкретных выводов нужно более детальное изучение сложившейся ситуации. По данному анализу можно сделать следующий вывод: с точки зрения производства отдельных видов продукции, ситуация в сельском хозяйстве является нестабильной, но рост валового объема производства сельхоз продукции показывает, что при достаточно сложной ситуации в аграрном секторе экономики общая динамика его развития является положительной.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная инфраструктура Старощербиновского сельского поселения является неотъемлемой составляющей как Щербиновского муниципального образования, так и всего Краснодарского края.

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования на территории МО Щербиновский район составляет 0,374 км/кв., что меньше среднекраевого значения (0,508 км/кв.км). При плотности населения 28 чел/кв.км (среднее значение по краю 68,105 чел/кв.км) на каждого жителя района приходится 0,013 км, что больше среднекраевого показателя (0,007 км/чел).

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории Щербиновского района, по состоянию на 01.01.20010 г. составляет 157,045 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 104,979 км; ч/гравийным – 50,702 км и гравийным – 1,1,364 км.

Все население пункты связаны с районным центром автомобильными дорогами в муниципальном образовании.

Протяженность местных дорог в районе, включая грунтовые, составляет 357,50 км, в том числе 22,80 – дороги местного значения муниципального района, 334,70 км – дороги местного значения поселений. В настоящие время имеют твердое покрытие 71,7% местных дорог.

Общая протяженность уличной сети административного центра станицы Старощербиновской составляет 101,4 км, из них улиц с твердым покрытием 60,7 км, что составляет 59,9%, техническое состояние улично-дорожной сети характеризуется как удовлетворительное.

1.4. Характеристика сети дорог Старощербиновского сельского поселения, параметра дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

Автотранспортная система Старощербиновского сельского поселения по условиям движения и доступа к ним относятся к классу – обычная автомобильная дорога (не скоростная автомобильная дорога), согласно Постановлению Правительства РФ от 28 сентября 2009 г. № 767, и соответствует II – IV категории.

Конфигурации территории Старощербиновского сельского поселения и расположение поселений сформировали транспортную схему, которая обеспечивает связь как внутри Старощербиновского сельского поселения, так и с районами края, а также с Ростовской областью.

Административный центр – станица Старощербиновская является важным транспортным узлом, не только районного, но и общекраевого значения; где пересекаются автомобильные дороги регионального значения:

1 – г. Краснодар – г. Ейск (II категория);

2 – ст-ца Старощербиновская – ст-ца Новощербиновская (IV категория);

3 – ст-ца Старощербиновская – с. Шабельское (II; IV категория);

4 – Подъезд к аэропорту ст-ца Старощербиновская (III; IV категория);

5 – Подъезд к ст-це Старощербиновской (IV категория).

Следует отметить, что перераспределение транспортного движения транспортном узле в меридиальном направлении по существующему положению происходит непосредственно по территории станица Старощербиновской, нарушая тем самым требования безопасности и ухудшая условия проживания в административном центре.

Эти автомобильные дороги оказывают определяющее влияние на развитие дорожного хозяйства как прилегающих районов, так и Старощербиновского сельского поселения.

Размеры среднегодовой суточной интенсивности движения на основных дорогах (1,3) регионального и межмуниципального значения проходящих по территории Старощербиновского сельского поселения по замерам представленным Управлением автомобильных дорог Краснодарского края, произведенных в 2007 г., колеблются от 2408 до 4137 авт/сут.

В работе ОАО «Автодордиогностика» «Учет интенсивности движения и состава транспортных потоков на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения интенсивности движения на автомобильной дороге  г. Краснодар – г. Ейск  - 3201 – 4174 авт/сутки транспортных единиц за 2009 год.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории Старощербиновского сельского поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 7% в год).

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации Старощербиновского сельского населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего

пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры Старощербиновского сельского поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус.

Автотранспортные предприятия на территории Старощербиновского сельского поселения отсутствуют.

Большинство трудовых передвижений в Старощербиновском сельском поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Пешеходное и велосипедное движение происходит в основном по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств,

оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

В составе движения грузового транспорта в целом по улицам Старощербиновского сельского поселения преобладают автомобили грузоподъемностью до 2 т, а также от 2 до 8 т. Для того, чтобы не создавать на улицах Старощербиновского сельского поселения затруднения в передвижении транспортных средств, специализированные предприятия осуществляют сбор и вывоз мусора по утвержденному графику. Также в зимний период осуществляется расчистка улиц от снега.

Грузовые транспортные средства, транспортные средства коммунальных и дорожных служб обеспечены инфраструктурой в полном объеме.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития Старощербиновского сельского поселения.

Принудительное соблюдение существующих ограничений транспортных средств. Применение принудительных мер с использованием выборочной проверки дыхания водителей на алкоголь, оказывается наиболее эффективным для снижения дорожно-транспортных происшествий.

Наиболее эффективной мерой для повышения уровня безопасности в области использования ремней безопасности являются ужесточенные законодательные меры и полицейское право применение штрафов и иных взысканий с водителей, нарушивших данные требования.

Главной задачей обеспечения безопасности является организация единой совокупной системы управления безопасностью на автомобильных дорогах в условиях рыночного хозяйствования с созданием эффективного механизма регулирования транспортной деятельности под надзором федеральных исполнительных органов и органов местного самоуправления, различных общественных объединений.

Базовыми данными при принятии управленческих решений являются статистические сведения, которые формируются специалистами безопасности дорожного движения и применяются для анализа ДТП, выявления проблемных точек и негативных тенденций, оценки эффективности мер, которые направлены на сокращение количества, тяжести ДТП.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма, разработка новых подходов в популяризации правил дорожного движения, обсуждение вопросов усиления взаимодействия между ведомствами в управлении безопасностью дорожного движения, определение первоочередных мер, которые направлены на улучшение ситуации на дорогах, должны стоять на контроле у уполномоченных на то людей, которые способны незамедлительно реагировать на сложившуюся ситуацию на автомобильных дорогах.

Таким образом, к приоритетным задачам социального и экономического развития поселения в среднесрочной и долгосрочной перспективе относятся задачи по сохранению  жизни и здоровья участников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества оказания медицинской помощи пострадавшим и т. д. Вследствие этого планируется снижение социально-экономического и демографического ущерба в результате ДТП и их последствий, что будет способствовать уменьшению темпов убыли населения Старощербиновского сельского поселения и формированию условий для его роста.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность

и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития

и размещения транспортной инфраструктуры Старощербиновского

сельского поселения

Проведенный анализ существующей интенсивности движения и категории региональных дорог показал, что к наиболее актуальным проблемам дорожной сети Старощербиновского сельского поселения:

- технические параметры ряда автомобильных дорог и уровень технического оснащения не соответствует перспективным размерам транспортных потоков, что приведет к перегрузке дорог, особенно в период летних «пиковых» нагрузок;

- дорожная одежда и искусственные сооружения не соответствуют современным нагрузкам и требуется их усиление;

- проход транзитного транспорта через населенный пункт.

Развитие автомобильных дорог Старощербиновского сельского поселения рассматривается в системе региональных дорог Краснодарского края, с учетом развития игорной зоны «Азов-Сети» на территории Щербиновского района.

Основные перспективы развития регионального дорожной сети района связанные с созданием и развитием игорной зоны «Азов-Сити», предусматривают три варианта дорожной сети.

- перспективный – с учетом полной потребности строительства, реконструкции и ремонта дорог и дорожных сооружений в соответствии с перспективой развития игорной зоны и всех сопутствующих сооружений;

- оптимальный – с учетом организации подъезда только к игорной зоне, но с учетом ее развития до полной проектной мощности:

- минимальный - с учетом обеспечения строительства в районе первоочередного освоения территории игорной зоны и начала ее функционирования.

Перспективный вариант наиболее полного отражен в подразделе «Автомобильные дороги» раздела «Промышленность, транспорт, инженерная инфраструктура» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Щербиновский район Краснодарского края». В соответствии с этим вариантом, на территории Щербиновского района необходимо:

- построить 61,8 км дорог, в том числе 24,2 км дороги I категории;

- реконструировать 179,2 км дорог, в том числе 40,8 км – до параметров             I категории.

Оптимальный вариант предусматривает строительство автомобильной дороги I категории Старощербиновская (от автомобильной дороги     Краснодар – Ейск) – Азов-Сити. Протяженность дороги до границы Ростовской области составит 33,2 км. Ориентировочная стоимость строительства (включая необходимые транспортные развязки и искусственные сооружения) составит 9650 миллионов рублей. Реализацию оптимального варианта целесообразно начинать после достижения 25-процентной загрузки зоны от проектного значения.

Минимальный вариант предусматривает использование существующего маршрута от основной региональной автомобильной дороги Краснодар – Ейск до западной границы зоны первоочередного освоения, а также вдоль границы этой зоны до хутора Молчановка. Общая протяженность маршрута составляет 55,7 км. Таким образом, минимальный вариант реализован к запланированному сроку начала функционирования игорной зоны.

С целью приведения пропускной способности автомобильных дорог в соответствие с ожидаемыми размерами транспортных потоков и обеспечения нормальных условий движения автотранспорта на перспективный срок (20лет) потребуется повышение параметров существующих дорог за счет их реконструкции, таблица 3.

Перспективная категория дорог регионального значения определена исходя из ожидаемого роста интенсивности движения в 3,0% - 3,4%;

# Перспективная категория дорог

# Таблица 3

| Наименование автомобильной дороги | Категория, количество полос |  | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. | персп.. |  |
| 1. г. Краснодар – г. Ейск км 185,469 ÷ км 202,825 км 202,825 ÷ км 205,194 | II II | II-I II-I | реконструкция реконструкция |
| 2. ст-ца Старощербиновская – с. Шабельское км 0+000 ÷ 7+322 (тр. Развязка) км 7+322 ÷ км 44+977 | II IV | II IV(III) | реконструкция реконструкция |
| 3. ст-ца Старощербиновская - ст-ца Новощербиновская км 0+000 ÷ км 1+240 (ввод в станицу) и транспортный узел | IV | III-II | реконструкция |
| 4. Подъезд к аэропорту ст-цы Старощербиновская (ГК 0+030 ÷ км 2+096 транспортный узел) | III | II | реконструкция |
| 5. ст-ца Старощербиновская – Азов-Сити | - | I | строительство |

Необходимость развития транспортного узла станицы Старощербиновской обосновано освоением игорной зоны Азов-Сити и увеличение интенсивности движения по основным региональным дорогам:

- г. Краснодар – г. Ейск;

- ст-ца Старощербиновская - ст-ца Новощербиновская;

- ст-ца Старощербиновская – с. Шабельское;

- подъезд к аэропорту ст-цы Старощербиновская;

- подъезд к ст-це Старощербиновская;

- ст-ца Старощербиновская – Азов-Сити.

Предусмотрен вывод транспортного движения из станицы Старощербиновской. Обход станицы позволит обеспечить пропуск транзитного потока с высокими скоростями без помех местного движения.

Выбор типа планировочных решений пересечений и примыканий автомобильных дорог устанавливается технико-экономическим расчетом по размеру суммарных приведенных затрат, а так же согласно требований Постановления № 767 Правительства РФ «О классификации автомобильных дорог в РФ».

Согласно основным показателям транспортно-эксплуатационных характеристики потребительных свойств автомобильных дорог пересечения и примыкания для дорог II и ниже категорий предусматриваются в одном уровне, а для дорог IВ – категории пересечение предусматривать в разных уровнях, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами со светофорным регулированием.

Развитие юго-западного обхода станицы Старощербиновской проектом предлагается организовывать западнее проектируемой границы станицы с организацией узла пересечения в разном уровне.

Существующее пересечение в одном уровне по типу «Кольцо» предусмотрено решить в эстакадном варианте. Все пересечения с железнодорожной магистралью предусмотреть в разном уровне.

Узел примыкания автомобильных дорог ст-ца Старощербиновская – с. Шабельское и ст-ца Старощербиновская – Азов-Сити предусмотрен в 2-х уровнях по типу «труба».

Развитие региональных автомобильных дорог в Старощербиновском транспортном узле будет способствовать укреплению региональной системы расселения и ее составляющих подсистем.

В социальной сфере к наиболее значимым результатам осуществления строительства обхода станицы Старощербиновской и строительства развязок можно отнести:

- сокращение количества и уменьшение степени тяжести дорожно-транспортных происшествий;

- создание новых рабочих мест;

- улучшений условий труда, жилищных и культурно-бытовых условий населения;

- повышение надежности снабжения населения  продовольствием и другими товарами;

- увеличение потока отдыхающих и туристов;

- сокращение шумового воздействия автотранспорта и эмиссии вредных веществ;

- развитие международных связей торговли;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций и укрепление способности страны.

Предлагаемые схемы узлов транспортных развязок могут служить как варианты с учетом резервирования площади для разработки проектов пересечений и примыканий объездной автомобильной дороги в станице Старощербиновской.

Основными направлениями развития местной автодорожной сети района является реконструкция дорог и улиц (с уширением), устройство твердого покрытия на грунтовых подъездах и улицах.

Перевод автомобильных дорог местного значения с грунтовым покрытием, находящийся в неудовлетворительном состоянии, в дороги межмуниципального или регионального значения обеспечит устойчивое финансовое, а значит и соответствующее содержание.

Для решения поставленных задач, а так же развития сети дорог необходимо стабильное финансирование механизма рыночного и государственного регулирования строительства и ремонта дорог.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Старощербиновского сельского поселения

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Краснодарского края и муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район, реализуемых на территории Старощербиновского сельского поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков не до ремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Старощербиновского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

-риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

-риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Старощербиновского сельского поселения осуществляется в объемах, определенных Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и по направлениям определенным решением Совета Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района от 31 октября 2013 года № 2 "О создании муниципального дорожного фонда Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района и утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района"

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Старощербиновского сельского поселения

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного

развития Старощербиновского сельского поселения

По состоянию на 01.01.2009 года численность постоянного населения Старощербиновского сельского поселения составляла 19196 человек.

Расчет перспективной численности населения произведен, основываясь на методе «передвижки возрастов».

В таблице 4 представлены показатели, использованные при расчете населения, основанном на методе «передвижки возрастов».

# Показатели, использованные при расчете перспективного населения

# Таблица 4

| Наименование показателей | Единица измерения | 2009/ 2013 | 2014/ 2018 | 2019/ 2023 | 2024/ 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину | единиц | 1,588 | 1,717 | 1,854 | 2,003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 15,2 | 14,5 | 13,8 | 13,4 |
| Миграционный среднегодовой прирост | человек | 174 | 162 | 150 | 150 |

Согласно расчету по методу «передвижки возрастов» численность и прирост населения станицы Старощербиновской представлены в таблице 5.

# Перспективная численность и прирост населения

# Таблица 5

|  | Численность населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По состоянию на 01.01.2009 г. | На 1 очередь строительства (10 лет) до 2019 года | На срок генерального плана (20 лет) до 2029 года | На долгосрочную перспективу (35 лет) до 2044 года |
| Численность населения (чел.) | 19196 | 20290 | 21440 | 23350 |
| Прирост населения (чел.) | - | 1094 | 2244 | 4154 |

Данные о возрастном составе населения станицы на расчетный срок представлены в таблице 6.

# Структура возрастного состава населения

# Таблица 6

| Численность населения (чел.) | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0-6 лет | от 7-15 лет | свыше 55 лет жен. | свыше 60 лет муж. | Итого несамодеятельного населения | от 16 до 54 лет включительно, жен. | от 16 до 59 лет включительно, муж. | Итого трудоспособного населения |
| На расчетный срок – 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21440 | 1817 | 2387 | 2913 | 1947 | 9064 | 6121 | 6255 | 12376 |
| % к общей численности | 8,47 | 11,14 | 13,59 | 9,08 | 42,28 | 28,55 | 29,17 | 57,72 |

2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом определяется:

-уровнем развития общества;

-социальной структурой;

-укладом жизни;

-характером расселения по территории поселения;

-свободным временем и реальными доходами населения;

-культурно-бытовыми потребностями;

-концентрацией мест жительства и мест работы;

-ростом поселения и др.

Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на индивидуальном или общественном транспорте). В случае сочетания нескольких способов передвижений или видов транспорта, их называют сложными или комбинированными. Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные.

Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 50−60%.

Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15−25%.

Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей.

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

Таблица 7.

# Прогноз транспортного спроса сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измере-ния | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021-2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем грузоперевозок | тонн | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |
| 1.2 | Объем пассажироперевозок | чел | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |
| 2. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта (объем грузоперевозок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Воздушный транспорт | тонн | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.2 | Водный транспорт | тонн | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.3 | Железнодорожный транспорт | тонн | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.4 | Автотранспорт | тонн | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |
| 3. Прогноз развития дорожной сети поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность дорожной сети | км | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 |
| 4. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Индивидуальный автотранспорт | авт. на 1000 чел | 200 |  | 200 |  | 220 |  | 225 |  | 230 |  | 242 |  | 250 |
| 4.2 | Общественный транспорт | авт. | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 5. Прогноз показателей безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Воздушные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории района поселения не развит в связи с отсутствием судоходных рек.

Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры Старощербиновского сельского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

2.4. Прогноз развития дорожной сети Старощербиновского

сельского поселения

Автодороги с асфальтобетонным покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, местами требуют ремонта.

Часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию Старощербиновского сельского поселения и негативно сказывается на безопасности дорожного движения и скорости движения, а также приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива.

Отставание развития дорожной сети сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов.

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса Старощербиновского сельского поселения проектом Программы предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

Программой даются предложения по формированию сети магистральной улично-дорожной сети в соответствие с нормативами.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 7.

Параметры уличной сети в пределах Старощербиновского сельского поселения

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчёт-ная скорость движе-ния км/ч | Ширина полосы движе-ния, м | Число полос движе-ния | Ширина пешеход-ной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2 - 3 | 1,5 – 2,25 |
| Улица в жилой застройке основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 – 1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75 – 3,0 | 1 | 0 – 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения числа связей между существующими и планируемыми районами сельского поселения и включение улично-дорожной сети в автодорожную систему региона.

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Генеральным планом предложено строительство новых, ремонт и реконструкция уже существующих улиц и дорог. Ширина проезжей части поселковых дорог и главных улиц– 6 м, улиц в жилой застройке, проездов и улично-дорожной сети за расчетный срок – 6 м. Проектом предлагается дорожная одежда с покрытием из асфальтобетона.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети на территории Старощербиновского сельского поселения:

Таблица 8.

Основные показатели улично-дорожной сети Старощербиновского сельского поселения

| № | Тип покрытия | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | I этап | I I этап |
| 1 | Асфальт | км | 45,64 | 45,64 | 45,64 |
| 2 | Гравий | км | 15,08 | 15,08 | 15,08 |

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории Старощербиновского сельского поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 10% в год).

На территории Старощербиновского сельского поселения на расчетный срок предполагается проживание 21440 человек. Принятый уровень автомобилизации на расчетный срок в соответствии с требованиями п. 6.3. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.

Расчет объектов транспорта проведен в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» пункты  6.40, 6.41:

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей.

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Назначаем необходимое количество постов на СТО равное 9, расчетное количество колонок на АЗС – 2.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Диспропорция роста перевозок к объёмам финансирования дорожного хозяйства привели к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к росту доли дорожно-транспортных происшествий, причиной которых служили неудовлетворительные дорожные условия. Ежегодно растет количество ДТП связанных с неудовлетворительными условиями дорог.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, с повреждением автомобильного транспорта, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог.

Четкое выполнение мероприятий Программы позволит снизить количество ДТП до 0 при создании удовлетворительных дорожных условий.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Количество автомобильного транспорта в последние десятилетия быстро растет. Прогнозы на 2030 год для Старощербиновского сельского сельского поселения предполагают дальнейший рост легкового и грузового транспорта. Поселковая транспортная инфраструктура не справляется с большим количеством индивидуального автотранспорта: возникают заторы, проблемы с паркованием автомобилей. Также транспорт воздействует на окружающую среду, загрязняя атмосферу, изменяя климат, увеличивая бытовой шум. В связи с этим растет беспокойство по поводу воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. Возникающий риск для здоровья требует все более срочных действий для снижения негативного воздействия и связанного с ним риска. Включение вопросов защиты окружающей среды и охраны здоровья в политику для транспорта совершенно необходимо для обеспечения устойчивости развития и снижения заболеваемости.

Чтобы оценить важность проблемы, рассмотрим ряд факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье.

Загрязнение атмосферы.  Выбросы в воздух черного дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к множеству вредных проявления для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума.  В Старощербиновского сельского поселении транспорт (автомобильный) служит самым главным источником бытового шума. Приблизительно 10 % населения подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ.

Связанная с транспортом двигательная активность.  Исследования европейских учёных показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечнососудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Психологическое и социальное воздействие.  Психологическое и социальное воздействие транспорта часто не учитывают или недооценивают, несмотря на то, что оно может влиять на поведение при передвижении. Например, страх перед опасностью в связи с угрозой жизни, которую создает интенсивное движение транспорта, привел к тому, что все большее число родителей отвозит своих детей в школу на автомобиле. Одни лишь психологические и социальные механизмы, которые включаются ожидаемым воздействием транспорта, могут приводить к заболеваниям. Каждое заболевание может повлечь за собой изменение ментального и социального статуса человека или действовать на группу людей. То есть психологическое состояние и социальное положение могут непосредственно влиять на воздействие на человека факторов стресса в окружающей среде.

Альтернативным решением проблемы может стать снижение привлекательности автомобиля. Автомобиль должен использоваться гораздо реже, не повседневно, т.е. когда автомобиль используется только для того, чтобы ездить на дачу и за закупками в магазины в выходные. Нет необходимости ездить на машине на работу. Кроме того, необходимо расширять использование альтернативных способов передвижения, к каким относятся пешеходное и велосипедное.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

-сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

-мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

-уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

-стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

-разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

-обустройство автомобильных дорог   средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль них для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

-обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

Раздел 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предполагаемого к реализации варианта

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Старощербиновского сельского поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

-капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

-развитие дорожного сервиса на территории сельского поселения для возможности получения квалифицированных услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития. Это, прежде всего, предполагает более эффективное производительное качественное использование имеющегося потенциала и, в частности, переход  к более качественным транспортным услугам.

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

по видам транспорта

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части, реконструкции искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

В связи с тем, что воздушный, водный и железнодорожный транспорт на территории поселения отсутствует, то и развитие инфраструктуры по этим видам транспорта не предусматривается.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образованиями, дорогами регионального значения.

Генеральным планом предлагается оптимизация сложившейся транспортной структуры за счет дифференцирования транспортных осей по значимости  путем реконструкции и модернизации существующих автодорог.

Данным проектом определена следующая очередность мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры планируемой территории:

- реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц;

- организация безопасных пешеходных переходов;

- строительство улиц и дорог на новых проектируемых территориях;

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичным развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Для обслуживания парка автомобилей и пассажиров определены земельные участки на выезде из станицы Старощербиновской для размещения объектов придорожного сервиса. Объекты дорожного сервиса являются важным элементом в работе дороги. Проектом определен перечень инвестиционных площадок под строительство АЗС с мойкой для автомобилей, пунктов придорожной торговли.

Таким образом, мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта будут следующие:

1. Учет в территориальном планировании Старощербиновского сельского поселения мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период).

2. Обеспечение резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог (весь период).

3. Оказание содействия в выделении земельных участков для развития автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах Старощербиновского сельского поселения (весь период).

4. Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период).

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого

парковочного пространства

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Доля средств на реализацию планируемых мероприятий по обеспечению безопасности дорог общего пользования Старощербиновского сельского поселения составит 12% от общей суммы капитальных вложений, предусмотренных настоящей Программой.

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрено обустройство автомобильных дорог местного значения объектами дорожного сервиса и другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

1. Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период).

2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период).

3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего скопления автомобилей (первая очередь – расчётный срок).

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населённых пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой поселения предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива);

2. Устройство велодорожек в поперечном профиле главных улиц (расчётный срок – перспектива);

3. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период).

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных хозяйств

В целях упорядочения организации дорожного движения:

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог Старощербиновского сельского поселения

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса Старощербиновского сельского поселения должны стать:

на первую очередь (2020 г.):

-ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

-строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в Старощербиновском сельском поселении;

на расчётный срок (2030г.):

-дальнейшая интеграция в транспортный комплекс Щербиновского района и Краснодарского края;

-упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

-строительство новых главных и основных автодорог.

Развитие транспорта на территории Старощербиновского сельского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

При планировании развития транспортной системы Старощербиновского сельского поселения необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом. Транспортная система Старощербиновского сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления сельского поселения. Данные Программой предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Щербиновского района и органов государственной власти Краснодарского края по развитию транспортной инфраструктуры.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р.

Мероприятиями в части развития транспортного комплекса Старощербиновского сельского поселения должны стать:

-инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах Старощербиновского сельского поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства – 2018-2020 гг;

-капитальный ремонт, ремонт,  содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы – 2018-2030 гг;

-размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов – 2018-2030 гг;

-оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта – 2018-2030 гг.

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития

транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета муниципального образования Щербиновский район, бюджета Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2030 годов составляет 100258,6. тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 6743,9 тыс. рублей;

2019 год – 6964,7 тыс. рублей;

2020 год – 7150 тыс. рублей;

2021-2030 годы – 7 тыс. рублей. На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

-

| Таблица 5. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ста-тус | Годы реализа-ции | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  | Непосредст-венный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | район-ный бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2018-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района, повышение уровня безопасности дорожного движения, развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | -инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства; |  | 2018 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства; | Администрация Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  |  | 2019 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  |
| 1.1.2 | -внесение изменений в проекты организации дорожного движения; |  | 2018 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | -разработка проекта организации дорожного движения; | Администрация Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  |  | 2019 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  |
| 1.1.3 | Комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров |  | 2018 |  |  |  |  |  | подготовка проектно-сметной документации и проведение гос. экспертизы, строительство тротуара | Администрация Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  |  |  |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы |  | 2018 | 6393,9 |  |  | 6393,9 |  | автомобиль-ные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам | Администрация Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  |  | 2019 | 6614,7 |  |  | 6614,7 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 6800,0 |  |  | 6800,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 | 66700,0 |  |  | 66700,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 86508,6 |  |  | 86508,6 |  |  |  |
| 1.2 | Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов |  | 2018 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | снижение дорожно-транспортных происшествий | Администрация Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  |  | 2019 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |  |
| 1.3 | Задача: улучшение транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Оборудование остановочных площадок |  | 2018 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | создание комфортных условий для граждан | Администрация Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  |  | 2019 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2600,0 |  |  | 2600,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 100258,6 |  |  | 100258,6 |  |  |  |

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

-оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

-оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

-оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

# В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий

Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Старощербиновского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры Старощербиновского сельского поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Старощербиновского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

-отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 45,6 км;

-доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,10 %;

-доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств.

Таблица 9.

| № п/п | Показатели | Едини-ца измере-ния | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 456 |
| 2) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3) | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры Старощербиновского сельского поселения представлены в таблице 10.

Таблица 10.

# Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |
| 1 | численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 18212 | 21440 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | -железная дорога | км двойного пути | - | - |
| 2.2 | Протяженность автомобильных дорог | км | 101,4 | 101,4 |
| 2.3 | Из общей протяженности автомобильных дорог улицы с капитальным типом покрытия | км | 45,64 | 45,64 |
| 2.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 220 | 240 |
| 2.5 | Количество автозаправочных станций | ед. | 2 | 2 |

Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории

# Старощербиновского сельского поселения

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

-стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса сельского поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

-переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Старощербиновского сельского поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

-экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

-правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

-организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

-регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.

Глава

муниципального образования

Щербиновский район                                                                   С.Ю. Цирульник