|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР КАРТОГРАФИИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ» |
| --- | --- |

305014, г. Курск, ул. Росинка, д.6, пом. 2

# Тел. +7(4712) 58-45-22, E-mail: info@terplan.pro, www.terplan.pro

# ОГРН 1164632064167, ИНН/КПП 4632221668/463201001

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЕКАТЕРИНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

# Муниципальный контракт №03183000183200001010001 от 15.09.2020 г.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

# Том 2

г. Курск, 2020 г.

| Заказчик | Администрация муниципального образования Щербиновского района |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО « Центр картографии и территориального планирования» |

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЕКАТЕРИНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

# Муниципальный контракт №03183000183200001010001 от 15.09.2020 г.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

# Том 2

Директор							Ткаченко Н.С.

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 				Нестерова А.В.

г. Курск, 2020 г.

# АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО «Центр Картографии и Территориального Планирования»

Ткаченко Н.С.	         — директор

Сабельников А.Н.           — главный архитектор проекта

Нестерова А.В.                 — руководитель проекта

Ашурков В.В.                     — архитектор

Бобкова Я.А.                      — инженер

Бурцева Н. А.	                     — начальник отдела картографии

Васильева М.С.                 — зам. начальника отдела экономического анализа

Воронина О.И.                  — инженер-картограф

Жилинкова К.И.                — экономист

Коржавин К.Е.                  — инженер

Косинова А.А.                   — юрисконсульт

Некрасов И.А.                    — инженер

Орлова Е.С.                       — архитектор

Петрухин Е.Е.                    — инженер

Примак  А.А. 	         — менеджер ГИС

Шуклин Г.С.                       — архитектор

Ястребов А.И.	          — инженер

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	9

1.1.	Общие сведения о муниципальном образовании	9

1.1.1.Историческая справка	9

1.2.	Природные условия и ресурсы	12

1.2.1.Климат	12

1.2.2.Гидрогеологическая характеристика. Водные ресурсы	14

1.2.3.Геология	15

1.2.4.Рельеф	17

1.2.5.Минерально-сырьевые ресурсы	20

1.2.6.Земельные и агроклиматические ресурсы	20

1.2.7.Лесные ресурсы	21

2.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	23

2.1.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	23

3.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	26

3.1.	Территориально-планировочная организация территории	26

3.2.	Экономическая база муниципального образования	34

3.3.	Население	36

3.4.	Жилищный фонд	37

3.5.	Система культурно-бытового обслуживания	40

3.6.	Территории производственно-коммунального назначения	46

3.7.	Транспортная инфраструктура муниципального образования	49

3.8.	Инженерное оборудование территории	50

3.8.1.Водоснабжение	51

3.8.2.Водоотведение	52

3.8.3.Теплоснабжение	53

3.8.4.Газоснабжение	53

3.8.5.Электроснабжение	55

3.8.6.Связь, радиовещание, телевидение	55

3.9.	Система озеленения	56

3.10.Территории специального назначения	64

3.11.Санитарно-экологическое состояние окружающей среды.	65

3.12.Зоны с особыми условиями использования территорий	67

3.12.1.Особо охраняемые природные территории	67

3.12.2.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	73

3.12.3.Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	78

3.12.4.Санитарно-защитные и охранные зоны.	84

4.	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	87

5.	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	89

6.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	94

7.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	107

8.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	108

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка Генерального плана Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (далее - Генеральный план) осуществлена ООО «Центр Картографии и Территориального Планирования» в соответствии с Муниципальный контракт № 03183000183200001010001 от 15.09.2020 г., заключённым с главой администрации муниципального образования Щербиновского района.

Генеральный план подготовлен на всю территорию Екатериновского сельского поселения Щербиновского района в границах,  установленных Законом Краснодарского края от 22 июля 2004 года № 770-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Щербиновский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений –  и установлении их границ», наделено статусом сельского поселения, входящего в состав муниципального образования Щербиновский район Краснодарского края.

Генеральный план разрабатывается в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Лесного кодекса Российской Федерации;

- Федерального Закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. № 150);

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (приняты и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74);

- СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 964/пр и введен в действие с 17 июня 2017 г.);

- «Методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» (утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011г. №244);

- Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (утверждёнными  приказом Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. № 793);

- Законами и нормативными правовыми актами Краснодарского края;

- Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки.

При разработке Генерального плана использованы следующие периоды:

- исходный год 	– 2020 год;

- I очередь 		– 2030 год;

- расчетный срок 	– 2040 год.

# Состав проектных материалов

# Содержание генерального плана

# Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план Екатериновского сельского поселения  (графические материалы)»:

- карта планируемого размещения объектов местного значения

# - Екатериновское сельское поселение. М 1:25000

- село Екатериновка, х. Красный Дар, х. Любимов. М 1:5000

- карта границ муниципального образования. М 1:25 000

- карта функциональных зон М 1:25000

# - Екатериновское сельское поселение. М 1:25000

- село Екатериновка, х. Красный Дар, х.Любимов. М 1:5000

# Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:

# Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий сельского поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования  Краснодарского края;

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования Екатериновского сельского поселения:

- карта современного использования территории

# - Екатериновское сельское поселение. М 1:25000

- село Екатериновка, х. Красный Дар, х.Любимов. М 1:5000

- карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории

# - Екатериновское сельское поселение. М 1:25000

- село Екатериновка, х. Красный Дар, х.Любимов. М 1:5000

- карта транспортной и инженерной инфраструктуры

# - Екатериновское сельское поселение. М 1:25000

- село Екатериновка, х. Красный Дар, х.Любимов. М 1:5000

- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

# - Екатериновское сельское поселение. М 1:25000

- село Екатериновка, х. Красный Дар, х.Любимов. М 1:5000.

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

    - Общие сведения о муниципальном образовании

Екатериновское сельское поселение Щербиновского района (далее по тексту – поселение) расположено в северо-восточной части Щербиновского района Краснодарского края. На севере и на востоке граничит с Азовским районом Ростовской области, на юге – со Старощербиновским сельским поселением и на западе – с Ейскоукреплениским сельским поселением. Южная часть поселения расположена в долине реки Ея.

Общая площадь земель в территориальных границах поселения составляет 225 кв. км. В состав поселения входят 3 населенных пункта – село Екатериновка и хутора Любимов, Красный Дар.

Административный центр поселения – село Екатериновка, находящийся в 35 км от административного центра муниципального образования Щербиновский район – станицы Старощербиновской и в 249 км от краевого центра – города Краснодара.

Территория поселения относится к Приазовской климатической провинции недостаточного увлажнения, входящей в состав климатической области Северного склона Большого Кавказа и равнин Предкавказья. Климат умеренно-континентальный, с преобладанием в течение года северо-восточных ветров, характеризуется редкими и короткими дождями и незначительным снежным покровом зимой.

1.1.1.Историческая справка

Село Екатериновка географически расположено в северо-восточной части Щербиновского района, на правом берегу реки Ея, красота этой реки неброская, но притягательная. История села Екатериновка богата и интересна. Дата основания села – 1796 год.  Территорию села окружает цепь крупных курганов, что свидетельствует о том, что здесь в древности было поселение или крупное становище кочевников. В последствии жители отдельным курганам дали названия: цепь курганов северо-западнее села получила название Комаривских, к югу от реки Еи -  курган Могила Слабого, так как возле этого кургана были земли казака Слабого. Древнегреческие географы называли реку Ею-Большой Ромбит (по свидетельству Ф.Навозова в книге «Краснодарский край» название реки Ея происходит от изменённого русского Иван), они говорили о её несметных рыбных богатствах, и о том, что на берегах её были пункты ловли и засолки рыбы. Вероятно, что одно такое поселение и было на территории  села. В 17 столетии, до царствования Петра Первого,  на берега Еи частично проникали и  селились беглые русские крестьяне, спасаясь от непосильного помещичьего гнета, такое поселение было и на месте села Екатериновки. Во время русско-турецких войн 1736-1739 годов, а особенно в 1768 году турецкие власти начали опасаться, что русские поселенцы будут оказывать помощь наступавшим русским войскам, и озлобленные турки и подстрекаемые ими ногайцы разорили русские селения по берегу Еи. В 1774 году после русско-турецкой войны территория  к северу от реки Еи окончательно вошла в состав России, а земли между Еей и Кубанью вошли в состав Крымского ханства. Бывшие  поселенцы берегов Еи и их потомки целыми обозами вслед за войсками двинулись на места своего прежнего жительства. На этих землях ещё жили ногайцы, и соседство с ними было опасным. Поэтому первые поселенцы Екатериновки по ночам подвергались нападениям ногайцев, они разоряли их жилища, угоняли скот, убивали людей, и потому на ночь они уходили под защиту гарнизона в Ейское укрепление.

Первые годы существования села неразрывно связаны с деятельностью полководца А.В.Суворова, которого считают «крёстным отцом» Екатериновки. Суворов значительно укрепил редут в Ейском городке, очень любил эту крепость, часто долго в ней проживал. Как рассказывают старожилы, в 1781 году к нему обратилась группа отставных солдат из крепости, и по его разрешению поселилась  возле Екатерининского кордона, немного восточнее его,  свое поселение они назвали Слобидка. С 1781 года населённый пункт уже существует непрерывно, население  Екатериновки начало быстро расти. Возвратились прежние жители побережья Еи, прибывали отставные солдаты, запорожские казаки, которые, после бунта разогнанного Екатериной II, скрывались от ее преследования, беглые крестьяне, ремесленники, торговцы, село в то время еще Екатериновкой не называлось, некоторое время оно существовало в виде отдельных хуторов. Старая часть села  по балке, в основном населенная переселившимися из Слобидки называлась Голянка, потому что здесь жили беднейшие жители села. После 1783 года прибыла группа беглых крестьян  и бывших запорожских казаков из-за реки Южный Буг, селились в основном над рекой и образовали другую часть села – Болотяную. В числе этих людей был крестьянин Романенко с девятью сыновьями, из которых вскоре семь погибли в русско-турецкой войне 1784 - 1791годов, прибыли также Мелентий Андреев, Фома Долгий с братом, Салтовцы, Ткаченко, Шашко и другие. Прежние жители берегов Еи возвращались на старое место жительства по южному участку северного побережья Еи, а восточнее, у следующего изгиба реки, где она как бы образует полуостров, возникло новое поселение – Раваль, главным образом из вновь прибывших крестьян. И, наконец, некоторые поселенцы из старых частей села остановились на востоке, там, где раньше был поселок Петровского кордона (теперь южная часть переулка Школьного). Уже на пятой ревизии в 1794 году, в селе насчитывалось 260 дворов, 1763 мужчин и 1165 женщин, т.е. всего 2928  жителей (сведения по справке центрального государственного архива древних актов). Но церкви в селе не было, и построить её у крестьян не было возможности. Тогда, по решению сельского схода, крестьяне Квитко, Рябко, Бескоровайный, поехали в Петербург просить помощи у царицы. Вряд ли их допустили  к царице, но, на счастье, они встретили Суворова, который узнал их и помог. Царица Екатерина Вторая дала распоряжение выдать им «лес и кровлю» из Азовской крепости и наделила крестьян землёй при условии, что село будет названо в её честь. Так, 6 декабря 1796 года деревянная церковь в честь Николая Угодника, на площади, между старейшими частями села Голянкой и Болотяной, была освящена и открыта, и Екатериновка официально стала селом государственных крестьян, как тогда называли, Слободою, потом в честь Екатерины II – Екатерининской Слободой, Катериновкой, а в последствии  – Екатериновкой.

Таким образом, Екатериновка возникла после ногайского разорения в 1781 году, а в 1796 году она лишь зарегистрирована как село, когда была уже крупным населенным пунктом. По данным ГУ «Государственный архив Ростовской области», документов об образовании села Екатериновка, в госархиве на учете не имеется, но в фонде Комиссии для размежевания земель войска Донского (Ф.429) отложилась копия межевой книги владения казенных поселян села «Катериновка» Ростовского уезда Екатеринославской губернии, подписанная в Екатеринославской межевой конторе 28 августа 1825 года, там указано, что в 1797 году землемером Ильенком была вырезана земля к «состоящей в том селе Катериновки церквы во имя Николая Чудотворца для довольствия священно- и церковнослужителей…».

После Октябрьской революции в селе провозгласили советскую власть. В период коллективизации, в декабре 1929 года была организована сельхозартель «Путь к новой жизни». После произошло разукрупнение хозяйства на семь небольших колхозов.

Черной страницей в истории села стал голодомор 1933 года, когда практически вымерло все село.

В 1935 году была организована МТС.

В годы Великой Отечественной войны из села было призвано более тысячи человек. Не вернулись с войны 600 жителей села Екатериновка и хуторов Любимов, Красный Дар и Новый Путь. В настоящее время в парке села Екатериновка стоит мемориал, посвященный землякам, павшим в годы войны.

После Великой Отечественной войны наступил период восстановления хозяйства и укрупнения колхозов. Важными событиями послевоенного развития района стали организация в 1951 году на базе объединения семи коллективных хозяйств колхоза им. Т.Г.Шевченко, проведение в 1953 году водопровода, в 1956 году полная радиофикация населенных пунктов.

Селу более 200 лет. В настоящее время это современное кубанское село с современными постройками, электрифицированное, газифицированное, с асфальтированными дорогами.

Село Екатериновка славно не только своей историей, но и своими людьми. Среди нихбыли: герой революции, Герой Советского Союза,  Герой Социалистического труда, награжденные орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, свыше 150 человек награждены орденами и медалями за трудовые подвиги, заслуженных работников сельского хозяйства Российской Федерации и Краснодарского края.

    - Природные условия и ресурсы

      - Климат

В климатическом отношении территория Екатериновского сельского поселения Щербиновского района относится к северо-западной провинции.

Климат района работ умеренно-континентальный.

Средняя годовая температура воздуха +10,0 0С.

Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря, абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 32 0С. Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом 50-65 дней.

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками.

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая абсолютный максимум температуры воздуха +41 0С, средняя продолжительность лета около 130 дней.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Территория относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в районе зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78% (средняя за год – 74%).

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов. Повторяемость направлений ветра в течение года и в холодный период (январь-март) приведены в таблице 1.

# Таблица 1 - Повторяемость направлений ветра в течение года

| Повторяемость, % | Румбы |  |  |  |  |  |  |  | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Год | 6 | 17 | 28 | 8 | 7 | 15 | 12 | 7 | 5 |
| Холодный период | 4 | 17 | 32 | 10 | 8 | 15 | 9 | 4 | 4 |

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «черные бури»: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по селу Екатериновка составляет 456 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклонятся от среднего значения.

Согласно Приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для населенных пунктов Екатериновского сельского поселения принимаются:

- по расчетному значению снегового покрова – район – I, СНКК – 20-301-2000;

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – 5;

- по расчетному значению давления ветра – район – III, СНКК – 20-301-2000;

- по толщине стенки гололеда III;

- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в январе – район 00;

- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в июле – район 250;

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (0С), в январе – район 150.

      - Гидрогеологическая характеристика. Водные ресурсы

# Поверхностные воды

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

- Азово-Кубанский артезианский бассейн;

- Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

- Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края. Внутри бассейна выделяются структуры:

- Западно-Кубанский краевой прогиб;

- Восточно-Кубанский прогиб;

- Платформенный склон Скифской плиты.

Территория Екатериновского сельского поселения Щербиновского района входит в пределы Платформенного склона Скифской плиты.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

# Подземные воды

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на пойменной террасе приурочены к аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками с включением песка и ила.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах водораздела приурочены к суглинистым эолово-делювиальным и делювиальным отложениям.

Питание подземных вод осуществляется на площади межбалочных водоразделов, склонах и пойме, в основном, за счет инфильтрации атмосферных вод, фильтрационных потерь из искусственных водоемов, за счет подтоков из напорных водоносных комплексов.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Местное направление потока подземных вод на территории изысканий до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Колебание уровня подземных вод от сезонных и многолетних изменений погодно климатических факторов.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 1,5 м до 0,5 м, уменьшается с глубиной. Режим уровней свидетельствует о преимущественно инфильтрационном питании, а положение уровня и амплитуда колебания определяется водоносностью года и распространением осадков внутри года.

В пределах изученной территории по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0,0-2,0 м до 5,0-10,0 м, в зависимости от геоморфологического положения.

В пределах поймы уровень подземных вод находится на глубине 0,0 м до 2,0 м. Режим подземных вод – приречный, т.е. тесно связан с уровнем воды в реке Ея. Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод 1,0-1,5 м.

Подземные воды обладают агрессивными свойствами по отношению к бетонам и железобетонным конструкциям.

      - Геология

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до разведанной глубины 10,0 м:

- голоценовые аллювиальные отложения;

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения;

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения;

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные отложения.

Голоценовые аллювиальные отложения распространены с поверхности на поймах реки Ея и балки Безымянной. Представлены они суглинистыми и глинистыми отложениями с включением ила и песка. Русло реки на всем протяжении выстлано слоем ила серого с примесью растительных останков.

Голоценовые пролювиально-делювиальные отложения распространены в балках, ложбинах стока на склоне водораздела. Представлены они суглинками и глинами полутвердыми, перекрытой почвой просадочной.

Голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения распространены на пониженных частях склона водораздела. Представлены они суглинками просадочными, первого типа. Мощность отложений 2,5-5,0 м.

Верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные отложения распространены на повышенных частях склонов водоразделов под делювиальными отложениями, представлены они суглинками просадочными, первого типа. Мощность отложений более 5,0-8,0 м.

К опасным геологическим процессам территории районирования относятся следующие процессы:

1. подтопление;

2. затопление;

3. просадка грунтов;

4. эрозионные процессы временных водотоков;

5. дефляция пыльные бури.

Подтопление территории осуществляется подземными водами первого от поверхности водоносного горизонта.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков в период паводков, а так же из поверхностных водоемов.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0,0 до 2,0 м.

В селе Екатериновка к таким площадям отнесены территории пойменной террасы реки Ея и балки Безымянной.

Затопление территории поверхностными водами распространено вблизи русла реки, замкнутых понижениях во время паводков. Ширина затопления в среднем составляет 30-80 м от русла реки и балки.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков. Выделяется два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы. Второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, происходит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

В равнинных условиях, на территории изысканий, они образуют ложбины стока. Обычно это связано с легко размываемыми отложениями, такими как суглинки легкие, супеси. Частота эрозионной сети 1 балка на 1 км.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям склона водораздела.

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая, ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949,1955, 1957, 1960, 1964, 1969 годах. Число дней с пыльными Бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Фоновая сейсмичность территории села согласно карте ОСР-97 (А), СНиП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На всей территории села предполагается категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов. Локально в пойме реки Ея возможно категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

Региональных разрывных нарушений, пересекающих территорию села, не выявлено предыдущими геолого-съемочными работами.

      - Рельеф

В соответствии с геоморфологическим районированием территория Екатериновского сельского поселения Щербиновского района входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Более мягким геоморфологическим таксоном, в пределы которого входит территория изысканий, является равнина низменная, аккумулятивная, лесовая, пологоволнистая (степная равнина, северная часть Прикубанской равнины).

Характеризуется абсолютными отметками от 20 до 100 м над уровнем моря. В пределах степной равнины выделяется аккумулятивный рельеф, который характерен для речных и балочных долин. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства. Речная сеть развита слабо. Реки имеют незначительную скорость течения, сильную излученность и широко разветвленную сеть притоков. Пологие борта речных долин задернованы. Выполаживание склонов речных долин, большая их задернованность затрудняет выделение четких контуров. Несмотря на это, долины этих рек широко разработаны, их склоны почти всюду несут останцы террас. Водораздельные пространства изобилуют просадочными блюдцами.

Непосредственно территория села Екатериновка – административного центра Екатериновского сельского поселения Щербиновского района расположена в пределах долины реки Ея.

На территории изысканий выделены следующие геоморфологические элементы:

- пойма реки Ея и балки Безымянной;

- склоны межбалочных водоразделов.

Пойма реки Ея протягивается параллельной полосой вдоль русла реки. Визуально граница между поймой и склоном определяется не четко. Ширина правобережной поймы 25-400 м, левый берег в пределы изысканий не входит.

Территория поймы застроена на 5%. Абсолютные отметки изменяются от 0,6 м до 3,9 м.

Балка Безымянная, является правой составляющей нижнего течения реки Ея. Пойма балки Безымянной не застроена. Абсолютные отметки колеблются от 6,2 м до 29,2 м. Балка обводнена по тальвегу. В северной части балки наблюдается два пруда.

Склоны водоразделов занимают основную часть села.

Местный уклон в сторону русла реки, составляет 3-6 градусов. Склон поражен сетью сухих ложбинообразных понижений. Частота эрозионного поражения 1 балка на 1 километр. Территория склонов застроена на 80%.

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200000 район работ в пределы:

- инженерно-геологического региона – I – Платформенные склоны умеренных поднятий и прогибаний;

- инженерно-геологической подобласти – I – А1 – Равнина низменная, аккумулятивная, лессовая пологоволнистая (степная равнина, северная часть Прикубанской равнины).

Исходя из принципов, предложенных И. В. Поповым, для масштаба 1:10000, территория разделена на инженерно-геологические:

- районы;

- подрайоны;

- участки.

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:

- I – инженерно-геологический район – поймы реки Ея и Балки Безымянной;

- II – инженерно-геологический район – склонов межбалочных водоразделов.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по стратиграфо-генетическим комплексам, составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – I-1;

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных и аллювиально-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками и глинами непросадочными.

Во втором инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – II-2;

II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, перекрытыми почвой просадочной.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а – подземные воды на глубине от 0,0 до 2,0 м;

б – подземные воды на глубине от 2,0 до 5,0 м;

в – подземные воды на глубине от 5,0 до 10,0 м.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно геологический участок:

- с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0,0 до 2,0 м – (I-1-а);

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

- с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 2,0 до 5,0 м – (II-2-б);

- с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 5,0 до 10,0 м – (II-2-в).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, её анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиции экономической целесообразности. Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

      - Минерально-сырьевые ресурсы

На территории поселения имеются запасы общераспространенных полезных ископаемых – кирпичные глины и суглинки, а также пресные подземные воды. Разведанные запасы природных лечебных ресурсов (минеральные воды, лечебные грязи) на территории отсутствуют.

      - Земельные и агроклиматические ресурсы

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

1) почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

2) почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

3) почвы речных долин и дельты реки Кубань – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

4) почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

Основными подтипами кубанских черноземов являются: обыкновенные (карбонатные), типичные (слабовыщелоченные), выщелоченные, горные и каштановые.

Черноземы Кубани имеют общие, характерные для них признаки:

- большая мощность гумусовых горизонтов, часто превышая 120 см;

- сравнительно невысокое содержание перегноя в гумусовом горизонте при постоянном ослаблении (осветлении) гумусовой окраски с глубиной;

- преимущественно глинистый и тяжелосуглинистый механический состав;

- комковатая структура и рыхлое сложение (кроме слитных черноземов);

- довольно высокое валовое содержание основных элементов питания и микроэлементов.

Район работ находиться в полосе черноземных почв. Почвенный покров, занимаемый пахотными землями, представлен, в основном, черноземами карбонатными, различающимися по мощности, а также черноземами слабовыщелоченными и выщелоченными, лугово-черноземными, луговыми, солончаковыми лугово-болотными почвами.

Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей и лесостепей. В эту зону входит и территория села Екатериновка.

Так как более 90% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Для степей характерно господство травянистого типа растительности.

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная).

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.

Степи за исключением непродолжительных периодов, находятся в состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчика – засухоустойчивых плотно дерновинных злаков, на участках с более влажными почвами в травостой входят коротко корневищные злаки: мятлик луговой, костер безостый, а на залежах – пырей ползучий.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок, представлены берестом (вяз листовой и гладкий), кленом полевым и татарским, ясенем. На опушках - боярышник, из кустов – розы шиповника.

      - Лесные ресурсы

Зеленый фонд населенных пунктов поселения состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности, посадок тутовника.

Зеленые насаждения общего пользования представлены:

– парком в общественном центре села Екатериновка;

– озеленением территорий общественных зданий и сооружений: административных зданий, Дома культуры, клубов, школ, детских садов и т.п.

Древесная растительность присутствует в лесополосах и представлена, в основном, тополем, акацией, ясенем, яблоней, грушей, боярышником, алычой, туей, сосной, лохом серебристым, дубом. Разнотравная степь Кубани практически отсутствует, она распахана под сельскохозяйственные культуры. Степная растительность сохранилась по склонам балок и фрагментарно представлена камышом, осокой, донником, татарником, терновником, ежевикой, тысячелистником, зверобоем, шалфеем, молочаем и другими травами.

  - СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

    - Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

# Национальные проекты, реализуемые в Краснодарском крае

- Национального проект "Демография";

- Национальный проект  "Здравоохранение";

- Национальный проект "Образование";

- Национальный проект "Жилье и городская среда";

- Национальный проект  "Экология";

- Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги";

- Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости";

- Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации";

- Национальный проект  "Культура";

- Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы";

- Национальный проект "Международная кооперация и экспорт".

Федеральные целевые программы, действующие на территории Краснодарского края

- «Жилище» на 2015-2020 годы;

- «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»;

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы;

- «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»;

- «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».

# Государственные программы Краснодарского края

- Развитие здравоохранения;

- Развитие образования;

- Социальная поддержка граждан;

- Доступная среда;

- Дети Кубани;

- Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры

- Содействие занятости населения;

- Обеспечение безопасности населения;

- Развитие физической культуры и спорта;

- Развитие культуры;

- Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства;

- Развитие жилищно-коммунального хозяйства

- Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края;

- Региональная политика и развитие гражданского общества;

- Казачество Кубани;

- Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан;

- Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса;

- Противодействие незаконному обороту наркотиков;

- Информационное общество Кубани;

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

- Развитие топливно-энергетического комплекса.

- Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности

- Управление государственными финансами Краснодарского края;

- Медиасреда Кубани;

- Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края;

- Формирование современной городской среды.

# Муниципальные программы сельского поселения Екатериновка

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района»;

- Муниципальная программа«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Екатериновского сельского поселения Щербиновского района»;

- Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района»;

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории Екатериновскогосельского поселения Щербиновского района»;

- Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Екатериновского сельского поселения Щербиновского района»;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района»;

- Муниципальная программа «Молодежь Екатериновского сельского поселения Щербиновского района»;

- Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района»;

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района»;

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Екатериновского сельского поселения Щербиновского района»;

- Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района».

  - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

    - Территориально-планировочная организация территории

# Планировочная организация территории

Схема планировочной организации территории является исходной базой для разработки проектных предложений по территориальному планированию Щербиновского  района и позволяет определить:

- принципиальные подходы к организации территории района и перспективы ее развития;

- выбор и расстановку приоритетов в опорном каркасе территории и обеспечении стабильности и устойчивости его развития;

- выявить:

- выделение главных и второстепенных планировочных осей, планировочных зон и их центров;

- структурно-функциональную основу пространственно-планировочной организации территории;

- место природного каркаса и исторического фактора в формировании планировочной структуры;

- роль природно-экологического потенциала территории;

- взаимовлияние системы расселения и планировочной структуры;

- вскрыть потенциальные возможности территории, в том числе скрытые резервы.

Схема планировочной организации территории района дает возможность определить функциональную принадлежность территории по преимущественному принципу использования в перспективе.

Одна из основных задач Схемы - выработка такой планировочной модели, которая могла бы служить костяком усовершенствования хозяйственных связей достаточно развитых территорий района, подключения к ним малоосвоенных и периферийных территорий не только в ближайшие годы, но и на более длительный период.

Планировочная и градостроительная структура развития сельского расселения, развитие транспортной системы подчинено особенностям района и во многом дополняется и развивается.

Проектируемая планировочная структура муниципального образования Щербиновский район представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов, производственные комплексы, рекреационные территории.

Основными направляющими осями являются:

- с востока на запад – автодорога регионального значения Краснодар-Ейск и железнодорожная магистраль Староминская-Ейск,

- с юга на север – автомобильная дорога регионального значения ст-ца Старощербиновская – с. Шабельское, проходящая вдоль побережья Ейского лимана и Таганрогского залива.

Дальнейшее развитие Щербиновского района должно происходить не только за счет повышения значимости уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высоких категорий, но и за счет включения в ее структуру новых и дополнительных направлений и выделения узлов развития. Это прежде всего проектируемая территория игорной зоны, создающая еще одну планировочную ось – от ст. Старощербиновской до проектируемой территории города Азов-Сити в направлении Таганрогского залива Азовского моря.

Проектная планировочная структура формируется планировочными осями, в основе которых приняты трассы основных железных и автомобильных дорог, связанных с транспортным каркасом смежных районов.

В общей планировочной структуре района доминирует краевая артерия Запад-Восток – автомобильная дорога регионального значения Краснодар-Ейск и железнодорожная магистраль Староминская-Ейск.

Вдоль главной планировочной оси широтного направления, помимо развития станицы Старощербиновской, необходимо развитие п. Щербиновского и п. Восточного, а также п. Приазовский и п. Северный, которые имеют все предпосылки для размещения рекреационных территорий вдоль Ейского залива, так как расположены на магистральных направлениях, и имеют свободные территориальные и трудовые ресурсы.

Одним из направлений совершенствования планировочной структуры района является развитие вдоль главной планировочной оси широтного направления придорожной инфраструктуры.

От с. Ейское Укрепление до с. Шабельское, вдоль береговой линии и автомобильной дороги предусмотрено линейное развитие населенных пунктов в виде протяженных линейных агломераций с размещением здесь рекреационных территорий. Значительное развитие получает курортная территория села Глафировка – инвестиционный проект «Зеленая долина» и села Шабельское – развитие курортных территорий.

Населенные пункты на остальной территории района будут развиваться локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта.

В северной части района, на границе с Ростовской областью, предусматривается развитие урбанизированной территории – города Азов-Сити - инвестиционного проекта по развитию игорной зоны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О создании игорной зоны в Краснодарском крае», а так же распоряжением главы администрации Краснодарского края от 02 августа 2006 года № 677-р «О резервировании земельного участка для создания курорта регионального значения в муниципальном образовании Щербиновский район». На прилегающих территориях планируется размещение основных транспортных узлов, складских помещений и обслуживающих предприятий.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации основными задачами генерального плана является разработка положения о территориальном планировании, которое включает в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание последовательности их выполнения.

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований.

Основными задачами проекта генерального плана Екатериновского сельского поселения Щербиновского района являются:

- определение направления перспективного территориального развития и предложения по проектной границе населенных пунктов;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы производственных земель, земель энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории населенных пунктов, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории населенных пунктов проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов, а именно:

- компактное территориальное развитие населенных пунктов на расчетный срок (до 2030 г.);

- организация внешней и внутренней структуры транспортных магистралей;

- освоение новых территорий, прилегающих к населенных пунктам, на основе развития существующей инфраструктуры транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания.

Новое жилищное строительство на расчетный срок (до 2040 г.) намечается на свободных территориях в существующих границах населенных пунктов, а также на прирезаемых землях, включенных в проектную границу населенного пункта.

Предусматривается организация общественных центров и подцентров обслуживания в новых жилых районах. Проектируется дальнейшее развитие производственных зон.

Развитие села Екатериновка планируется в северном и восточном направлении.

Развитие населенных пунктов планируется с учетом основных планировочных ограничений и с целью создания условий устойчивого развития населенного пункта в структуре природного комплекса.

Территориальное развитие населенных пунктов решается путем:

- выявления сформировавшегося каркаса населенного пункта – планировочного, транспортного, технического, зеленого;

- проектирования перспективных районов населенных пунктов (жилых, производственных), как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию населенного пункта и развитие периферийных зон;

- компактное развитие периферийных зон предусматривается за счет освоения сельскохозяйственных земель, прилегающих к существующей застройке с севера и востока;

- определения зон возможной реконструкции существующей застройки, с учетом анализа состояния существующего жилого фонда.

Предложены новые точки размещения перспективных объектов сервисного обслуживания, которые позволят повысить уровень привлекательности населенных пунктов.

Реконструкция существующей планировочной структуры населенных пунктов предусматривает создание на базе существующих улиц четкой системы дифференцированных магистральных улиц общепоселкового значения и жилых улиц, которые соответственно делят территорию населенного пункта на жилые кварталы.

Пропускная способность существующих улиц не соответствует современным требованиям организации движения. Структура улиц на новых территориях проектируется с учетом требований действующих нормативов.

Установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов, либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков в составе таких земель в другую категорию, либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ, иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Село Екатериновка – административный центр муниципального образования Екатериновское сельское поселение, входит в состав Щербиновского района, расположенного в северной части Краснодарского края.

В своих административных границах село занимает площадь 808,3 га.

С запада, севера и востока населенный пункт ограничивает существующая граница населенного пункта, с юга – пойма реки Ея.

Севернее села проходит автодорога, связывающая Екатериновку с селом Ейское Укрепление, районным центром - ст. Старощербиновской и другими населенными пунктами, расположенными западнее. Автодорога IV технической категории «Подъезд к х.Любимов» связывает село Екатериновка с х.Любимов, расположенным севернее. С востока от Екатериновки отходит автодорога «Екатериновка-Красный Дар» IV технической категории, связывающая село с хутором Красный Дар и населенными пунктами Ростовской области, расположенными восточнее.

Село Екатериновка расположено в пределах долины реки Ея. Поверхность территории села сравнительно ровная, с элементами долины реки степного типа. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства. В северной части балки имеются два пруда. Склоны водоразделов занимают основную часть села. Местный уклон в сторону русла реки и составляет 3-6 градусов. Территории склонов застроены на 80%.

Функциональное зонирование села исторически складывалось на основе развития транспортных автомобильных дорог с учетом природных факторов: водных территорий и рельефа.

Село Екатериновка представляет собой компактный населенный пункт, в границах которого расположены жилые и производственные зоны.

Существующая планировочная структура села представлена сеткой улиц, которая делит территорию населенного пункта на кварталы, в основном, прямоугольной конфигурации.

Общественный центр исторически сформировался в кварталах центральной части села по ул.Торговой, пер.Советов и пер.Московский. Здесь размещаются административно-хозяйственные учреждения общепоселкового значения, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания.

По ул.Калинина расположены участковая больница с поликлиникой, средняя общеобразовательная школа, по пер.Московскому - детский сад.

Спортивные сооружения представлены футбольным полем, расположенным по пер.Московскому и спортивным залом средней общеобразовательной школы.

Из культовых сооружений по ул.Ленина расположен Храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Территория индивидуальной застройки с приусадебными участками является преобладающей и занимает площадь 396,8 га.

Ряд производственных предприятий располагаются в кварталах жилой застройки. Но основная часть производственных территорий расположена севернее территории села, за границей населенного пункта, по пер.Комсомольскому и на прилегающей до автодороги территории.

В кварталах жилой застройки расположены строительная бригада, конюшня, маслоцех, пекарня, кирпичный завод.

Имеется пожарное депо на 2 автомобиля.

В прилегающих кварталах, но уже за границей населенного пункта, расположены центральный механизированный ток, кормоцех, автогараж, нефтебаза, ремонтно-механический цех.

Севернее территории села, до автодороги, расположены различные фермы.

На территории села Екатериновка расположены четыре объекта культурного наследия (история и монументальное искусство). Два объекта включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

- памятник монументального искусства – братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1920гг., 1942-1943 гг.;

- памятник В.И.Ленину, 1953 г.

Два объекта рекомендуются к постановке на государственную охрану, как объекты, представляющие культурную ценность:

- мемориал землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенный в парке им.Юрченко;

- торговая лавка, начало ХХ века по ул.Торговой.

На территории села и на прилегающей к нему территории расположены многочисленные объекты археологии, представленные курганными могильниками, как отдельно стоящими курганами, так и курганными группами. Курганы, в основном, распаханы.

Хутор Любимов расположен в северной части Екатериновского сельского поселения Щербиновского района в 12 километрах на север от села Екатериновка.

В своих административных границах хутор занимает площадь 87,5 га.

Связь с административным центром поселения селом Екатериновка и другими населенными пунктами осуществляется по асфальтовой дороге IV технической категории «Подъезд к х.Любимов».

Территория хутора Любимов расположена на склонах балки Грекова Чубурка. Абсолютные отметки колеблются от 10,0 м до 27,0 м. Пойма балки Грекова Чубурка не застроена. Балка не обводнена.

Поверхность территории хутора сравнительно ровная. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства. Местный уклон в сторону балки составляет 2-6 градусов.

Функциональное зонирование села исторически складывалось с учетом автодороги и рельефа местности.

Хутор Любимов представляет собой населенный пункт, в границах которого расположены жилые кварталы. Производственные территории расположены западнее и восточнее хутора, за границей населенного пункта.

Существующая планировочная структура хутора представлена двумя жилыми образованиями, которые разделены балкой Грекова Чубурка и автодорогой, по которой осуществляется подъезд к западной производственной зоне.

Основная жилая территория расположена севернее автодороги. Представлена 5 жилыми кварталами, которые объединены четырьмя улицами. Кварталы почти правильной прямоугольной формы от 2,3 до 9,1 га.

В этой части населенного пункта расположены все объекты культурно-бытового обслуживания хутора, которые представлены зданиями почты, библиотеки, детского сада, школы, медпункта, магазина, клуба. Объекты культбыта разбросаны по всей территории жилого образования, не образуя единого общественного центра.

Второе жилое образование хутора Любимов расположено юго-западнее и примыкает к автодороге с юга. Представлено двумя жилыми кварталами, расположенными по обе стороны одной улицы.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Спортивные сооружения представлены школьной спортплощадкой.

Производственная зона расположена западнее территории хутора. Здесь размещаются механизированный ток, склад ГСМ, гараж с мастерскими, полевой стан 1 отделения, строительная бригада, склады, мастерские, 1,5 км восточнее хутора расположена животноводческая ферма.

Кладбище расположено в северной части хутора на склоне балки Грекова Чубурка.

Три километра северо-западнее территории хутора расположен объекты археологического наследия, представленный курганной группой «Любимовская», состоящей из 5 насыпей. Шесть километров восточнее хутора Любимов у дороги Любимов-Новый Путь расположен курган «Новый Путь». Курганы распаханы.

Хутор Красный Дар расположен в юго-восточной части Екатериновского сельского поселения Щербиновского района в 2 километрах на восток от села Екатериновка.

В своих административных границах хутор занимает площадь 111,5 га.

Связь с административным центром поселения селом Екатериновка и другими населенными пунктами осуществляется по асфальтовой дороге «Екатериновка-Красный Дар» IV технической категории. Восточнее хутора дорога продолжается на х.Елизаветовка Ростовской области.

Непосредственно территория хутора Красный Дар расположена в низовьях пологих склонов. Севернее хутора расположена балка Терновая, склоны которой оположены ближе к территории населенного пункта и опять принимают ложбинообразный вид южнее территории хутора. Абсолютные отметки территории хутора колеблются от 5,0 м до 15,7 м.

Местный уклон в сторону поймы реки Ея составляет 8-16 градусов.

Функциональное зонирование хутора исторически складывалось с учетом автодороги и рельефа местности.

Хутор Красный Дар представляет собой небольшой населенный пункт, в границах которого расположены, в основном, жилые кварталы. Производственные территории в границах населенного пункта представлены только территорией ОАО им. Т.Г. Шевченко.

Существующая планировочная структура хутора представлена прямоугольной сеткой улиц с 8 кварталами прямоугольной формы от 3,1 до 12,2 га, формирующими центральную улицу хутора – ул. Школьную.

Общественный центр населенного пункта расположен в центральной части хутора в кварталах при пересечении ул.Школьной и пер.Школьного. В составе общественного центра Дом культуры, отделение почтовой связи, два магазина.

Рядом с Домом культуры расположен детский сад.

В западной части хутора расположен детский лагерь ЛТО «Мечта».

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Севернее хутора расположены конеферма и свиноферма ОАО им. Т.Г. Шевченко.

В кварталах южной части хутора Красный Дар и на прилегающей к ним территории расположены многочисленные объекты археологии, представленные курганными могильниками, как отдельно стоящими курганами, так и курганными группами. Курганы, в основном, распаханы.

    - Экономическая база муниципального образования

Генеральным планом учтены территории существующих предприятий, намечено дальнейшее развитие производственной зоны.

На территориях производственных зон размещаются производственные предприятия, коммунальные, складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

При размещении предприятий в производственной зоне проектом учитывается класс вредности, специфика производства.

В пределах границ населенных пунктов располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые пашней, овощными севооборотами.

Основу экономической базы развития Екатериновского сельского поселения Щербиновского района составляет сельскохозяйственное производство. Основной продукцией растениеводства на территории поселения являются зерновые культуры, подсолнечник, сахарная свекла и кукуруза. Кроме того, в поселении производится продукция животноводства.

Екатериновское сельское поселение Щербиновского района является неразвитым с точки зрения промышленного производства. Крупные промышленные предприятия на территории поселения отсутствуют. Такая ситуация не является исключением, так как промышленное производство слабо развито во всем Щербиновском районе. Уровень переработки сельскохозяйственной продукции на территории района очень низок и составляет: зерновые – 3,2%, подсолнечник – 4,5%, овощи –7,1%, скот и птица – 20,9%, молоко – 26,8%.

Бюджетообразующими предприятиями муниципального образования Екатериновского сельского поселения Щербиновского района являются:

- полеводческое подразделение № 1 входящее в состав ОАО им.Т.Г.«Шевченко» – крупного сельскохозяйственного предприятия села Екатериновка, территория подразделения занимает площадь 5284 га. Предприятие занимается производством озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Рынки сбыта – Краснодарский край и Ростовская область;

- полеводческое подразделение № 2 входящее в состав ОАО им.Т.Г.«Шевченко», территория подразделения занимает площадь 7854 га. Предприятие занимается производством озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Рынки сбыта – Краснодарский край и Ростовская область.

Основные экономические проблемы Екатериновского сельского поселения Щербиновского района:

1. неразвитость рыночных институтов и системы территориального планирования – рынок сельскохозяйственной продукции контролируется посредниками, ориентирован на поддержание монопольно высоких цен для потребителей низкую доходность для производителей;

2. низкий уровень переработки сельскохозяйственной продукции, производимой на территории муниципального образования;

3. неразвитость рекреационного и туристского сектора экономики при наличии благоприятных природно-климатических условий;

4. внедрение инноваций сопряжено с наличием соответствующего квалифицированного кадрового потенциала. В муниципальном образовании дефицит квалифицированных кадров связан с проблемой обеспечения жильем и отсутствием действенной системы подготовки кадров.

# Таблица 2 - Баланс земель Екатериновского сельского поселения

| № | Категория земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2296,83 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 1026,35 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 20742,26 |
| 4 | Земли лесного фонда | - |
| 5 | Земли водного фонда | - |
| 6 | Земли особо охраняемых территорий | - |
| 7 | Земли запаса | - |
|  | ИТОГО | 24064,44 |

    - Население

По состоянию на 01.01.2019 года численность населения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района составляла 3167 человек:

В таблице 3 представлена динамика численности населения Екатериновского сельского поселения.

# Таблица 3. Динамика численности населения

| Годы | Численность населения, чел. | Прирост населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 3221 |  |
| 2012 | 3202 | -19 |
| 2013 | 3173 | -29 |
| 2014 | 3162 | -9 |
| 2015 | 3190 | 28 |
| 2016 | 3194 | 4 |
| 2017 | 3193 | -1 |
| 2018 | 3196 | 3 |
| 2019 | 3167 | 1 |
| Итого |  | 54 |

Из приведенной таблицы видно, что за весь рассматриваемый период изменение численности населения Екатериновского сельского происходило в сторону снижения.

    - Жилищный фонд

Жилищный фонд на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками, малоэтажными многоквартирными домами с приквартирными участками и секционными домами. Согласно данным администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района:

- на территории села Екатериновка жилой фонд представлен 1151 индивидуальным жилым домом, многоквартирная застройка насчитывает 84 дома, в которых расположено 187 квартир, секционная застройка – 2 восемнадцати квартирных дома. Средняя обеспеченность жилищным фондом в селе Екатериновка составляет 27,66 м2 на человека;

- на территории хутора Любимов находится 33 индивидуальных жилых дома и 76 многоквартирных домов, в которых расположено 170 квартир. Средняя обеспеченность жилищным фондом в хуторе Любимов составляет 21,71 м2 на человека;

- на территории хутора Красный Дар жилая застройка представлена 79 индивидуальными жилыми домами. Средняя обеспеченность жилищным фондом в хуторе Красный Дар составляет 21,71 м2 на человека.

Техническое состояние домов в основном капитальное и удовлетворительное. Ветхий жилой фонд составляет 42 дома или 1770 м2. Весь ветхий жилой фонд расположен в селе Екатериновка. Для проектного постоянного населения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на период 2020г.  объем нового строительства ориентировочно определен в размере 816,78 тыс.м2 или в среднем за год – около 81,68 тыс.м2.

# Село Екатериновка

Согласно данным ГУП «Крайтехинвентаризация» существующий жилищный фонд состоит из многоквартирной жилой застройки, индивидуальной жилой застройки, секционной жилой застройки и составляет 75,04 тыс. м2 общей площади.

Основные показатели жилищного фонда села Екатериновка представлены в таблице 4.

# Таблица 4. Жилищный фонд села Екатериновка

| Наименование | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | тыс. м2 | 75,04 |
| Количество домов всего | шт. | 1237 |
| в том числе: |  |  |
| Многоквартирные дома | шт./кв. | 84/187 |
| Секционные дома | шт./кв. | 2/36 |
| Индивидуальные жилые дома | шт. | 1151 |
| Количество м2 общей площади жилого фонда на 1 человека | м2 | 27,66 |
| Техническое состояние жилого фонда: -удовлетворительное -ветхое | домов/м2 домов/м2 | 1109/73270 42/1770 |

Общая площадь жилого фонда села Екатериновка составляет – 75,04 тыс. м2.  Ветхий жилой фонд составляет 42 дома или 1770 м2.

Генеральным планом предусмотрено обеспечение новым жилищным фондом прирастающего населения и населения, проживающего в ветхих домовладениях.

# Хутор Любимов

Согласно данным администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района существующая обеспеченность жилищный фонд составляет 21,71 м2 на человека. Весь жилищный фонд хутора Любимова находится в удовлетворительном состоянии.

Основные показатели жилищного фонда хутора Любимов представлены в таблице.

# Таблица 5. Жилищный фонд хутора Любимов

| Наименование | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | тыс. м2 | 11,72 |
| Количество домов всего | шт. | 109 |
| в том числе: |  |  |
| Многоквартирные дома | шт./кв. | 76/170 |
| Индивидуальные жилые дома | шт. | 33 |
| Количество м2 общей площади жилого фонда на 1 человека | м2 | 21,71 |
| Техническое состояние жилого фонда: -удовлетворительное -ветхое | домов/% домов/% | 109/100 0/0 |

# Хутор Красный Дар

Согласно данным администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района существующая обеспеченность жилищным фондом составляет 21,71 м2 на человека. Весь жилищный фонд хутора Красный Дар находится в удовлетворительном состоянии.

Основные показатели жилищного фонда хутора Красный представлены в таблице.

# Таблица 6. Жилищный фонд хутора Красный Дар

| Наименование | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь жилого фонда | тыс. м2 | 4,43 |
| Количество домов всего | шт. | 79 |
| Количество м2 общей площади жилого фонда на 1 человека | м2 | 21,71 |
| Техническое состояние жилого фонда: -удовлетворительное -ветхое | домов/% домов/% | 79/100 0/0 |

Средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 21,71 м2 на человека.

Расчетный объем нового жилищного строительства на территории Екатериновского сельского поселения представлен в таблице.

# Таблица 7. Расчет обеспеченности жильём населения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2020 г. | I очередь (2020-2030 г.) | 2030 -2040 г. | Всего за период с 2020 по 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 3.1 | 3.6 | 4.2 | - |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 28,8 | 28,8 | 30,0 | - |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2015 г. | м2 | 91.1 | - | - | - |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | - | 91.1 | 105.8 | - |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | - | 14.6 | 22.1 | 36.7 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | - | 105.8 | 127.9 | - |

В последующий период 2020 – 2030 гг.  новое жилищное строительство ориентировочно определено в объеме порядка 14.6 тыс.м2. При этом жилищная обеспеченность к 2030 г. достигнет –28,8 м2/чел.

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда к 2030 г. может увеличиться до 106 тыс.м2. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2020 – 2040 гг. может составить порядка 22 тыс.кв.м. В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда к 2040 г. может увеличиться до 128 тыс.м2. При этом средняя жилищная обеспеченность на территории поселения к 2040 г. может составить 30 м2/человека.

    - Система культурно-бытового обслуживания

При формировании системы культурно-бытового обслуживания сельского поселения основными направлениями приняты:

- определение опорных центров обслуживания;

- обоснование путей перспективного обслуживания;

- предложения по составу и вместимости объектов обслуживании.

Система культурно-бытового обслуживания сельского поселения, в состав которого входит несколько населенных пунктов, в условиях поселения отличается межселенным характером, что означает размещение полного комплекса обслуживающих учреждений не в каждом поселке, а в группе сельских населенных пунктов с разделением обслуживающих функций между учреждениями.

Основными принципами оптимизации системы обслуживания сельского поселения, подборе и определении мощности предприятий явилось:

- повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

- возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

- максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в сельской местности обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

При такой организации длительные поездки сельского населения поселений в районный и краевой центры станут не основной, а дополнительной формой обслуживания по удовлетворению преимущественно бытовых услуг.

На территории муниципального образования формируется система обслуживания, состоящая из первичных центров I ступени; межхозяйственных центров II ступени. Первичные центры сложились на базе каждого хутора и поселка, II ступень обслуживания – в центрах сельских поселений. Объекты III ступени  системы обслуживания располагаются в районном центре.

Определение потребности в учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания произведены в соответствии со СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Основной объем учреждений культурно-бытового обслуживания сосредоточен в районном центре – станице Старощербиновской и в административном центре Екатериновского сельского поселения Щербиновского района – с.Екатериновка.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения делятся на:

- учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения – детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные спортплощадки, столовые, приемные пункты КБО, бани и т.д.

Учреждения повседневного спроса должны находиться в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом населенном пункте.

- учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) вторая ступень обслуживания, размещаются в центрах сельских поселений.

Для постоянного населения: средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины обслуживают населенные пункты в пределах 30 минутной транспортной доступности.

- учреждения эпизодического пользования (реже 1 раз в месяц) размещаются в центре муниципального образования Щербиновский район – ст.Старощербиновской.

Это третья ступень обслуживания, включающая такие объекты, как ярмарки, специализированные магазины, рынки, выставки, многопрофильные больницы и др. Радиус обслуживания составляет 60-70 минут транспортной доступности.

Кроме того, населенные пункты района могут пользоваться учреждениями обслуживания в городе Краснодаре.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в населенных пунктах не обеспечит полностью потребности населения. Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы Екатериновского сельского поселения рассчитана по нормативам в следующей таблице.

# Таблица 8 - Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование | Норма потребно-сти на тыс.чел. | Требуется на сущ.насе-ление | Сущест-вующее положе-ние | % обеспечен-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Дошкольные образовательные учреждения, мест | 36 | 117 | 135 | 115 |
| 2. Общеобразовательная школа, учащихся | 97 | 315 | 323 | 102 |
| 3. Участковая больница , коек | 13,47 | 44 | 15 | 25 |
| 4. Поликлиника, посещений в смену (ФАП) | 18,15 | 59 | 14-16 | 27 |
| 5. Станция скорой помощи, машин | 0,1 | 1 | 1 | 100 | ? |
| 6. Аптека, объект | 0,15 | 1 | 1 | 100 |
| 7. Танцевальный зал, мест | 6 | 20 | 100 | 500 |
| 8. Спортивный зал общего пользования, м² | 60 | 195 | 269,5 | 138 |
| 9. Территории плоскостных спортивных сооружений, га | 0,25 | 0,812 | 1,7 | 209 |
| 10. Библиотеки, мест | 4,5 | 15 | 12 | 80 |
| 11. Клубы, дома культуры, мест | 100 | 325 | 600 | 184 |

Практически все учреждения обслуживания расположены в центре поселения – селе Екатериновка.

В настоящее время в селе функционируют одна общеобразовательная школа общей вместимостью – 500 мест, в которой обучается 400 учащихся.

Детские дошкольные учреждения насчитывают 110 мест – 1 детский сад, который посещают 85 детей.

Из объектов здравоохранения в селе Екатериновка размещены Екатериновская участковая больница на 12 койко-мест, Екатериновская участковая поликлиника на 37 посещений в смену, станция скорой медицинской помощи на 1 автомобиль и аптека.

Учреждения культуры в селе представлены сельским Домом культуры с залом на 600 мест и библиотекой.

В селе Екатериновка насчитывается 11 магазинов продовольственных и промышленных товаров, общей торговой площадью 537,6 м2.

Кроме того в селе располагаются отделение сберегательного банка и отделение почтовой связи.

Жители хуторов Любимов и Красный Дар пользуются услугами учреждений и предприятий обслуживания, расположенных на территории села Екатериновка.

В хуторе Любимов расположены следующие учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания:

Общеобразовательная школа общей вместимостью – 150 мест, в которой обучается 66 учащихся.

Детский сад на 45 мест, который посещают 18 детей.

ФАП на 9 посещений в смену и аптека.

Сельский дом культуры с залом на 120 мест и библиотекой.

Магазин торговой площадью 57 м2.

Отделение почтовой связи.

В хуторе Красный Дар из объектов обслуживания в настоящее время функционирует один магазин торговой площадью 57 м2.

# Село Екатериновка

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Генеральным планом сохраняется исторически сложившийся общественный центр села. Для проектируемой части села предусматривается общественный центр Восточного жилого района с полным набором учреждений культурно-бытового обслуживания и для его южной части, отделенной балкой, - общественный центр в составе досугового центра и магазинов смешанной торговли.

Административная зона общественного центра села представлена существующим зданием администрации муниципального образования Екатериновское сельское поселение Щербиновского района по переулку Советов, административным зданием ОАО имени Т.Г.Шевченко по переулку Фрунзе и зданием для размещения организаций и учреждений управления, кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи по улице Калинина. В Восточном жилом районе проектируется здание для размещения общественных организаций.

Торгово-бытовая зона общественного центра сформировалась по улице Торговой.  Представлена существующими зданиями районного торгового дома, различных магазинов, столовой. Запроектирован новый торгово-бытовой центр села, в составе которого магазины, гостиница, комбинат бытового обслуживания. Предусматривается строительство рынка на пересечении улицы Мира и переулка Лермонтова.

В Восточном жилом районе учреждения торговли и быта представлены проектируемыми зданиями торгово-бытового центра, магазинов смешанной торговли, столовой, рыночного комплекса. В состав общественного центра входит гостиничный комплекс.

Для удобства обслуживания населения в проектируемых кварталах рассредоточены центры повседневного торгового обслуживания населения, представленные магазинами продовольственных и промышленных товаров, кафе.

Учреждения культуры представлены существующим Домом культуры на 600 мест, культурно-развлекательным центром и досуговым центром.

Объекты физкультуры и спорта представлены стадионами, центром физкультурно-спортивного досуга населения.

По пер.Лермонтова проектируется баня на 40 мест с прачечной. Для обслуживания Восточного жилого района генеральным планом запроектирован банно-оздоровительный комплекс на 86 мест с прачечной.

Предусматривается реконструкция и модернизация существующих зданий общественного назначения.

Детские дошкольные учреждения размещаются в жилых кварталах с учетом нормативного радиуса пешеходной доступности. Генеральным планом предусматривается строительство семи детских садов.

Генеральным планом размещается больница со станцией скорой помощи. Существующая больница перепрофилируется под поликлинику с аптекой и дневным стационаром.

# Хутор Любимов

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Многофункциональный общественный центр формируется восточнее квартала с существующими объектами культбыта в Северном жилом районе. Располагаясь по въездной улице, которая разграничивает Северный и Центральный районы, общественный центр является не только общепоселковым, но и обслуживает население этих районов.

Генеральным планом сохраняются существующие общественные здания, предусматривается их модернизация, реконструкция, дальнейшее развитие общепоселкового общественного центра.

Проектом сохраняется и предусматривается реконструкция здания почты. В составе проектируемого общественного центра: здание для размещения общественных организаций, культурно-развлекательный центр, торгово-бытовой центр хутора и центр повседневного торгово-бытового обслуживания населения.

В западной части Северного жилого района планируется  строительство рыночного комплекса и центра повседневного торгового обслуживания населения в составе: магазины продовольственных и промышленных товаров, кафе.

Для удобства обслуживания населения торгово-бытовые центры и центры повседневного торгового обслуживания населения рассредоточены по территории хутора в кварталах по основным транспортно-пешеходным улицам.

Объекты физкультуры и спорта представлены центром физкультурно-спортивного досуга и стадионом, спортплощадкой и спортивными залами школ.

Проектом предусматривается строительство  средней общеобразовательной школы: на 700 мест рядом с существующей школой.

Генеральный план предусматривает увеличение вместимости существующего детского сада. Рядом с существующим зданием детсада на 45 мест проектируется новое здание на 190 мест.

Проектом сохраняется существующий медицинский пункт в Северном жилом районе.

Генеральным планом сохраняются существующие общественные здания, предусматривается их модернизация, реконструкция.

В составе проектируемого общественного центра: помещения для культурно-массовой работы с населением (клубные помещения, библиотека, видеосалон), помещения для общественных организаций (опорный пункт милиции, отделение связи, филиал сбербанка). В состав торгово-бытового центра обслуживания населения входят: магазин продовольственных товаров, магазин промышленных товаров, кафе, приемный пункт КБО, парикмахерская.

Генеральным планом сохраняются здания существующих магазинов.

Рядом с существующим зданием детсада проектируется здание начальной школы с детским садом. Ввиду близкого расположения хутора к административному центру поселения селу Екатериновка дальнейшее обучение после начальной школы предусматривается в средней общеобразовательной школе села Екатериновка.

Объекты физкультуры и спорта представлены проектируемым стадионом.

Медицинское обслуживание населения хутора предусматривается в больнице и поликлинике в селе Екатериновка.

# Хутор Красный Дар

Предусматривается размещение нового общественного и торгово-бытового центра хутора. В составе общественного центра: помещения для культурно-массовой работы с населением (клубные помещения, библиотека, видеосалон), помещения для общественных организаций (опорный пункт милиции, отделение связи, филиал сбербанка). В состав торгово-бытового центра обслуживания населения входят: магазин продовольственных товаров, магазин промышленных товаров, кафе, приемный пункт КБО, парикмахерская.

Сохраняются существующие магазины, предусматривается строительство бани, здания начальной школы с детским садом. Ввиду близкого расположения села Екатериновка дальнейшее обучение детей предусматривается в средних общеобразовательных школах Екатериновки.

Из спортивных объектов проектируется стадион.

Предусматривается строительство летнего лагеря. Существующий лагерь перепрофилируется под кемпинг.

По автодороге на село Елизаветовка запроектированы объекты дорожного сервиса.

    - Территории производственно-коммунального назначения

Генеральным планом учтены территории существующих предприятий, намечено дальнейшее развитие производственной зоны.

На территориях производственных зон размещаются производственные предприятия, коммунальные, складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

При размещении предприятий в производственной зоне проектом учитывается класс вредности, специфика производства

Основу экономической базы развития сельского поселения составляет сельскохозяйственное производство. Основной продукцией растениеводства на территории сельского поселения являются зерновые культуры, подсолнечник, сахарная свекла и кукуруза. Кроме того, в поселении производится продукция животноводства.

Бюджетообразующим предприятием сельского поселения является АО имени Т.Г. Шевченко. Предприятие занимается производством озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Рынками сбыта продукции является Краснодарский край и Ростовская область.

АО имени Т.Г. Шевченко имеет  молочный комплекс, администрацию, пекарню, центральный мехток, МТМ, стройбригаду, центральную столовую, электроцех, нефтебазу, гараж, МТФ , пчелоферму,  убойный цех.

На территории сельского поселения действуют крестьянско-фермерских хозяйства и более тысячи личных подсобных хозяйств Фермерские хозяйства выращивают зерновые, подсолнечник, сахарную свеклу.

# Таблица 9 - Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

| Показатель, единица измерения | 2017 год, | 2017 г. в % к 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Зерно (в весе после доработки), тыс.тонн | 92,0 | 101,4 |
| Рис, тыс. тонн | 0,0 | 0,0 |
| Кукуруза, тыс. тонн | 12,0 | 106,2 |
| Соя, тыс. тонн | 0,0 | 0,0 |
| Сахарная свёкла, тыс. тонн | 95,0 | 100,2 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 14,0 | 100,7 |
| Картофель - всего, тыс. тонн | 0,960 | 103,2 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,960 | 103,2 |
| Овощи - всего, тыс. тонн | 0,750 | 100,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,750 | 100,0 |
| Плоды и ягоды - всего, тыс. тонн | 0,082 | 101,2 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,082 | 101,2 |
| Виноград - всего, тыс. тонн | 0,195 | 95,1 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,195 | 95,1 |
| 1 | 2 | 3 |
| Скот и птица (в живом весе) - всего, тыс. тонн | 0,910 | 102,2 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,805 | 101,9 |
| Молоко - всего, тыс. тонн | 3,655 | 101,2 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 2,050 | 101,4 |
| Яйца - всего, тыс. штук | 2 500,00 | 101,1 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 2 500,00 | 101,1 |

Генеральным планом в селе Екатериновка намечено размещение производственной и коммунально-складской зоны в северной части проектируемой территории. Эта зона имеет территориальный резерв для размещения предприятий. Здесь размещаются существующие и проектируемые предприятия. Предусматриваются площадка для размещения МТФ. Существующие территории МТФ и СТФ предлагаются к перепрофилированию под предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевой продукции с санитарно-защитной зоной до 100 м. Также здесь предусматриваются резервные территории для создания новых предприятий.

Размещение проектируемого пожарного депо на 6 автомобилей генеральным планом предусматривается в центре с. Екатериновка. Увеличение количества автомобилей в пожарных депо до 6 нормативных предлагается по мере освоения территорий и увеличения населения.

Генеральным планом в хуторе Любимов намечено развитие производственной и коммунально-складской зоны в западной части проектируемой территории. Здесь размещаются существующие и проектируемые предприятия.

Генеральным планом сохраняются мельница, склад ГСМ. С учетом необходимого санитарно-защитного разрыва от производственных объектов до жилой застройки размещены площадки для малых производств по переработке сельхозпродукции, производственных объектов III, IV класса вредности и другие производственные территории.

Генеральным планом в хуторе Красный Дар сохраняются существующие производственные комплексы: конеферма, свиноферма, расположенные севернее территории хутора.

На существующей территории хутора Красный Дар запроектировано строительство рыночного комплекса со стоянкой, объекты дорожного сервиса.

Хутор Красный Дар расположен всего в 2 километрах от административного центра поселения – села Екатериновка, в котором генеральным планом  предусмотрено строительства  пожарного депо. Поэтому проектом не предполагается строительство пожарного депо в хуторе Красный Дар. Обслуживание хутора предусматривается пожарным депо села Екатериновка.

Все промышленные и коммунально-складские территории имеют связь с внешними автодорогами.

    - Транспортная инфраструктура муниципального образования

Представлена сетевой структурой автомобильного транспорта (улицы, дороги, площади, искусственные сооружения, автостанции, гаражные парки).

Севернее села Екатериновка проходит автодорога, связывающая Екатериновку с селом Ейское Укрепление, районным центром - ст.Старощербиновской и другими населенными пунктами, расположенными западнее. Автододорога IV технической категории «Подъезд к хутору Любимов» связывает село Екатериновка с хутором Любимов, расположенным севернее. С востока от Екатериновки отходит автодорога «Екатериновка-Красный Дар» IV технической категории, связывающая село с хутором Красный Дар и населенными пунктами Ростовской области, расположенными восточнее.

Для временного хранения транспортных средств предусматриваются места парковок в общественных центрах обслуживания и автостоянки.

Принимая во внимание, что в сельской местности для передвижения по населенному пункту жителями широко используется велосипед, рядом с общественными зданиями необходимо предусматривать места для парковки велосипедов.

Для жителей секционной застройки предусматриваются подземные гаражи для индивидуального автотранспорта.

Для вывода транзитного автотранспорта за пределы населенных пунктов генеральным планом предусматривается строительство объездных автодорог.

В системе транспортного обслуживания муниципального образования сельского поселения Екатериновское  участвует автомобильный транспорт. Железные дороги на территории муниципального образования отсутствуют, ближайшая железнодорожная станция находится в станице Старощербиновка.

# Автомобильные дороги

По территории муниципального образования сельского поселения Екатериновское проходят автодороги, которые представлены в  нижеследующей таблице:

Таблица 10 - Перечень автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории сельского поселения  Екатериновское

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги |  | Протяженность в границах сельского поселения, метры | Техническая категория | Ширина придорожной полосы, метры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03 ОП РЗ 03К-067 | с.Екатериновка-х.Красный Дар |  | 11046 | IV | 20 |
| 2 | 03 ОП МЗ 03Н-0550 | С. Ейское Укрепление-х.Любимов |  | 28347 | IV | 20 |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | б/н | б/н | 8049 |  | IV | 10 |

# Автотранспорт и автотранспортные перевозки.

В настоящее время на территории муниципального образования  осуществляется междугороднее и пригородное автобусное сообщение.

Из-за отсутствия автостанции отправление пассажиров пригородного сообщения осуществляется с остановок города.

Перевозка грузов в городском округе осуществляется частными грузоперевозчиками.

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом являются социально-значимыми и в то же время убыточными, что обосновывается малым пассажиропотоком и наличием в основном убыточных внутрирайонных пригородных маршрутов.

# Проектные предложения

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия, направленные на развитие внешнего транспорта муниципального образования сельского поселения Екатериновское:

- ремонт автомобильной дороги с. Ейское Укрепление - х.Любимов, км2+500 - км 12+500 в Щербиновском районе;

- ремонт автомобильной дороги с. Екаатериновка - х. Красный Дар, км3+000 - км 8+700 в Щербиновском районе.

    - Инженерное оборудование территории

Зона инженерной инфраструктуры представлена структурой инженерных сетей и сооружений:

- водоснабжения (водозаборные сооружения, водозаборы), охранные зоны I, II, III пояса;

На расчетный срок водоснабжение населенных пунктов предусматривается от вновь проектируемого Щербиновского (Ейского) группового водопровода (ЩГВ), базирующегося на подземных водах Ленинградского месторождения, расположенного на землях Ленинградского района Краснодарского края;

- канализация (очистные сооружения, санитарно-защитные зоны от очистных сооружений);

Институтом ОАО «Водоканалпроект» г.Ростов-на-Дону в 2007г. в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Щербиновский район» разработана схема канализации для всего района.

Согласно схеме канализации для села Екатериновка и для хутора Красный Дар предусматривается строительство очистных сооружений мощностью 7000м3/сут со сбросом очищенных вод в реку Ея. Все хозбытовые стоки хутора Любимов перекачиваются головной насосной станцией на единые очистные сооружения в районе;

- газоснабжение (газопроводы высокого давления, ГТРС, ГРС, ГРП и санитарно-защитные зоны от них); источником газоснабжения села Екатериновка, хутора Любимов, хутора Красный Дар согласно техническим соображениям ООО «Газпром трансгаз Кубань» будет существующая ГРС «Николаевка»;

- электроснабжение (коридоры воздушных линий электропередач 330, 220 кВт, 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП и ТП, санитарные зоны от них); источником электроснабжения проектируемых объектов является существующая трансформаторная подстанция 35/10кВ «Екатериновская» с трансформатором 4000кВА и проектируемая подстанция 220/110/35/10кВ;

- теплоснабжение (котельные, ЦТП и санзоны от них). Теплоснабжение объектов проектируемых генеральных планов на расчетный срок предусматривается от существующих и проектируемых котельных, автономных источников и систем поквартирного теплоснабжения.

В составе Генерального плана муниципального образования сельского поселения Екатериновское разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования, направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых районов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

      - Водоснабжение

На территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района расположен 1 водозабор. Водопроводное хозяйство поселения обслуживается филиалом «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал».

Зона инженерной инфраструктуры представлена структурой инженерных сетей и сооружений:

- водоснабжения (водозаборные сооружения, водозаборы), охранные зоны I, II, III пояса.

# Противопожарное водоснабжение

Наружное пожаротушение рассматривается на расчетный срок 2040 г.

Максимальный расчетный расход воды на пожаротушение принимается по количеству тушения одновременных 2-х пожаров в течении 3-х часов.

Внутреннее пожаротушение для жилых домов 5л/с.

Общий объем воды на наружное пожаротушение  и внутреннее пожаротушение ориентировочно составляет 40 л/с.

Хранение неприкосновенного пожарного запаса воды учитывается объемами резервуаров чистой воды, предусмотренных на узле водопроводных сооружений.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

# Проектные предложения

Генеральным планом предлагается в сельском поселении осуществить строительство Щербиновского (Ейского) группового водопровода (ЩГВ), базирующегося на подземных водах Ленинградского месторождения, расположенного на землях Ленинградского района Краснодарского края.

      - Водоотведение

Централизованное водоотведение в сельском поселении Екатериновское отсутствует.

# Проектные предложения

# Генеральным планом предлагается осуществить мероприятия на первую очередь:

- строительство  КОС;

- строительство КНС

- приобретение теледиагностической установки для определения технического состояния коллекторов и дюкеров;

- лабораторные исследования сточных вод на содержание тяжелых металлов.

- автоматизация системы контроля и управления КОС;

- разработка проектов зон санитарной охраны КОС и КНС с получением соответственно экспертного, затем санитарно-эпидемиологического заключений.

- строительство сетей и сооружений на вновь осваиваемых территориях.

      - Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов проектируемых генеральных планов на расчетный срок предусматривается от существующих и проектируемых котельных, автономных источников и систем поквартирного теплоснабжения.

# Проектные предложения

Надежное обеспечение населения  тепловой энергией возможно при проведении следующих мероприятий:

- модернизация существующих и строительство новых котельных с современными котлоагрегатами, высоким КПД и хорошими экологическими показателями;

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

- рациональное использование альтернативных видов топлива.

Теплоснабжению по всем видам обеспечения подлежит всё жилищное строительство (сохраняемое, существующее и новое).

Новые районы под строительства индивидуальных жилых домов с участками предусматривается децентрализоанное теплоснабжение от комбинированных автономных источников теплоты (АИТ), работающих на газовом топливе.

      - Газоснабжение

Газоснабжение потребителей сельского поселения Екатериновка осуществляется природным газом. На территории поселения начата газификация села Екатериновка и х .Любимов. Газовое хозяйство поселения обслуживается  ОАО «Щербиновскаярайгаз»,  х. Красный Дар - не газифицирован.

Транспорт газа по территории городского округа осуществляет «Газпром трансгаз Кубань». На территории сельского поселения эксплуатируются  газораспределительная станция «Николаевка».

Основные направления использования газа:

- технологические потребности производственных предприятий;

- нужды населения (пищеприготовление и хозяйственно-бытовые);

- энергоноситель для теплоисточников.

# Проектные предложения

Для обеспечения надёжности газоснабжения населения необходимо проведение следующих мероприятий:

- модернизация существующей сети газопроводов;

- развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства в районы перспективной застройки (строительство новых газопроводов);

- повышение надежности существующей газопроводной системы;

- проведение капитального ремонта систем транспортировки газа.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия рассчитанные на развитие системы теплоснабжения муниципального образования сельского поселения Екатериновка:

на первую очередь:

- строительство новых газопроводов, ГРП в районы перспективной застройки и реконструкция существующих газопроводов, ГРП;

- применение для новых прокладок газопровода и при реконструкции действующих подземных газопроводов полиэтиленовых труб с эффективными покрытиями;

- перевод потребителей  индивидуального (коттеджного) строительства на автономные источники тепла (АИТ), работающие на газовом топливе;

- проведение системы энергосберегающих мер в тепловом хозяйстве для возможности сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети;

на расчетный срок:

- дальнейшее развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства в увязке с дислокацией объектов нового строительства, с опережающими темпами по отношению к застройке (строительство новых в районы перспективной застройки и реконструкция существующих газопроводов, ГРП);

- повышение надёжности и качества элементов  системы газоснабжения (применение для новых прокладок и при реконструкции действующих подземных газопроводов полиэтиленовых труб с эффективными покрытиями);

- перевод потребителей индивидуального строительства на автономные источники тепла (АИТ), работающие на газовом топливе;

- обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземного газопровода среднего давления и техническое диагностирование ГРП;

- квалифицированное решение задачи газораспределения при использовании автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП);

- проведение системы энергосберегающих мер в тепловом хозяйстве для возможности сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

      - Электроснабжение

Энергетическая система муниципального образования сельского поселения Екатериновка представляет собой совокупность электрических станций, линий электропередачи, подстанций и централизованного оперативно-диспетчерского управления. Все  населенные пункты Екатериновского сельского поселения Щербиновского района электрифицированы и обслуживаются Щербиновским РЭС Ленинградских электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

На территории городского округа расположены высоковольтные линии электропередачи 10 кВ, а также ВЛ 35 кВ, трансформаторная подстанция 35/10кВ «Екатериновская».

      - Связь, радиовещание, телевидение

Сегодня средства связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания являются наиболее бурно развивающимися отраслями.

Все  населенные пункты Екатериновского сельского поселения Щербиновского района телефонизированы. Предприятием, обеспечивающим телефонную связь на территории является Ейский филиал Южной телекоммуникационной компании. Кроме того, на территории поселения используются сети мобильной связи «МТС», «Билайн» и «Мегафон».

Местными СМИ являются газета «Щербиновский курьер», тиражом 4582 экземпляров, а также региональная телевизионная программа «ТВЦ-Приазовье» ООО «Телекомпания «Вести Приазовья», осуществляющая вещание на территории Ейского и Щербиновского районов.

На всей территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района осуществляется устойчивое вещание краевых и федеральных телекомпаний  ГРТК, НТК, ОРТ, РТР, СТС, НТВ.

    - Система озеленения

Территории населенных пунктов Екатериновского сельского поселения Щербиновского района представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территории населенных пунктов относятся к району умеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности.

Древесная растительность присутствует в лесополосах и представлена, в основном, тополем, акацией, ясенем, яблоней, грушей, боярышником, алычой, туей, сосной, лохом серебристым.

Зеленые насаждения общего пользования в населенных пунктах представлены озеленением жилых улиц и общественных зданий, зелеными насаждениями, произрастающими на приусадебных участках. Только в селе Екатериновка имеется парк.

Одна из важнейших проблем современного градостроительства:

- улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к их архитектуре и к ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место принадлежит зеленому строительству, охватывающему широкий круг вопросов архитектурно-планировочного, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха, что имеет огромное оздоровительное значение.

Кроме того зеленых насаждения выполняет шумозащитную роль.

Зеленые насаждения всех видов жилых комплексов должны быть объединены в единую стройную систему.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов, насаждения при административных и общественных учреждениях);

- ограниченного пользования (насаждения на участках физкультурно-оздоровительных, культурно-просветительных и лечебных учреждений, на участках учебных и детских дошкольных учреждений, посадки на производственных территориях для отдыха рабочих и служащих, насаждения при жилых домах в районе усадебной и многоквартирной застройки);

- специального назначения – защитные зоны от промпредприятияй, ветро- и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное, насаждения на кладбищах и т.д.);

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и, вместе с тем, их композиционного объединения в единую систему озеленения.

Генеральные планы населенных пунктов Екатериновского сельского поселения Щербиновского района предусматривают создание улиц бульварного типа значительной протяженности в направлении массовых пешеходных потоков. Бульвары в населенных пунктах объединяют зеленые насаждения общественных центров жилых районов, зоны отдыха и скверов в единую систему. Озеленение балок будет защищать почву от эрозионных процессов и служить местом отдыха населения.

Генеральным планом села Екатериновка сохраняется существующий парк. Для проектируемого Восточного жилого района предусматривается создание в общественных центрах двух парков, которые бульварами соединяются с проектируемой в южной части озелененной зоной отдыха с аквапарком и пляжем на берегу реки Ея. Два парка запроектированы в юго-западной части села. По берегу реки Ея предусматривается благоустроенная набережная с озелененными прогулочными пешеходными аллеями.

Генеральным планом хутора Любимов предусматривается создание парков, примыкающих к общественным центрам жилых районов. После расчистки русел водотоков по балкам балки озеленяются, благоустраиваются. Бульвары и пешеходные аллеи объединяют в единую систему озелененные территории хутора. В кварталах жилой застройки предусматривается организация небольших скверов для отдыха населения.

Генеральным планом хутора Красный Дар предусматривается создание парковой зоны в кварталах южнее общественного центра. Широким бульваром парк увязан с проектируемой зоной отдыха на берегу Ейского лимана. Озеленяется территория вокруг стадиона и балка южнее стадиона.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерной зелени используются сезонные концентрации цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественной зелени должен быть укрупненным, незамедлительно создающий эффект.

Предусмотренные генеральными планами парки и скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных, декоративными цветочными композициями на аллеях, дорожках, площадках и газонах.

Учитывая природно-климатические условия села, а также многолетний опыт, настоящим проектом рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых насаждений. Деревья лиственные: акация белая, атлант высочайший, абрикос обыкновенный, ива плакучая, каштан конский, клен остролистный, клен золотистый, клен явор, платан, софора японская, рябина обыкновенная, черемуха, боярышник, липа войлочная,

Из хвойных пород рекомендуется: ель колючая, сосна крымская, сосна обыкновенная, туя восточная.

Озеленение улиц и проездов в основном должно обеспечивать защиту жилых домов и озелененных территорий от шума и пыли. Для чего используются рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного пользования будут иметь развитие на участках детских учреждений, общественных и административных зданий, производственных территорий.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Озеленение школьных участков, детсадов, детских мест отдыха не должно препятствовать доступу солнечного света в здания. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистный, липа, туя западная и др.

Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения различных площадок и сооружений друг от друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Озеленение общественных и административных зданий проектируется с использованием посадок роз, акцентов из вечнозеленых растений, групп рябин и одиночных посадок черемухи обыкновенной.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитной зеленью от производственных и коммунально-складских территорий, автодороги и ветрозащитными полосами по периметру села.

Санитарно-защитная зелень создается согласно санитарным нормам, со специальным подбором пород, снижающих микрофлору воздуха, шумовые нагрузки, загрязнения воздуха, шумовые нагрузки, загрязнения его выхлопными газами транспорта.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода и, с согласия землепользователей, на прилегающих к ней угодьях.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяются тополь, клены широколистные.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применение плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Учитывая климатические и почвенные условия, необходимо обеспечить механизированные уход и полив новых посадок.

Устойчивое развитие территории хутора может быть достигнуто в плане озеленения только при максимальном разнообразии в видовом и ландшафтном отношении. Поэтому следует стремиться не только к разнообразию видов растений, но и к различным формам озеленения: вертикальное и террасное озеленение, зеленые крыши балконов, гаражей, развитию газонов, кустарников, цветников, природной и рудеральной.

Предложения по созданию зеленой зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза.

Таблица 11 - Баланс территории зеленых насаждений с.Екатериновка на расчетный срок генерального плана

| № п/п | Виды зеленых насаждений | % озеленен. от общей площади | Состояние современное |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая площадь территорий га |  | в т.ч. озеленение га | общая площадь территорий га |  | в т.ч озеленение га |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 11 | Насаждения общего пользования: -парки, скверы, бульвары - лесопарковая зелень -озеленение набережной, Берегозащитных сооружений | 65-75 65-75 65-75 | 4,1 |  | 2,7 | 63,8 - 5,6 |  | 44,7 - 2,0 |
|  | Итого: |  | 4,1 |  | 2,7 | 69,4 |  | 46,7 |
| 22 | Насаждения ограниченного пользования: насаждения на участках: - детских садов - школ - учреждений здравоохранения - учреждений общественного назначения | 75 40 52-58 52-58 | 0,5 1,5 0,8 3,1 |  | 0,4 0,6 0,4 1,6 | 3,3 9,8 4,2 22,1 |  | 2,5 3,9 1,2 12,1 |
|  | Итого: |  | 5,9 | 3,0 |  |  | 39,4 | 19,7 |
| 33 | Насаждения специального назначения: -насаждения санитарно-защитных зон | 80 | - | - |  |  | 68,8 | 55,0 |
|  | Итого: |  | - | - |  |  | 68,8 | 55,0 |
| 44 | Насаждения в усадебной застройке | 65-72 | 396,8 | 257,9 |  |  | 676,7 | 473,7 |
| 5. | Улицы 20% | 20 | 100,1 | 20,0 |  |  | 248,2 | 49,6 |
|  | Всего |  | 506,9 | 283,6 |  |  | 1102,5 | 644,7 |

# Таблица 12. Баланс территории зеленых насаждений х.Любимов на расчетный срок генерального плана

| № п/п | Виды зеленых насаждений |  | % озеленен. от общей площади | Состояние современное |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общая площадь территорий га | в т.ч. озеленение га | общая площадь территорий га | в т.ч озеленение га |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Насаждения общего пользования: - парки, скверы, бульвары -озеленение балок |  | 65-75 65-75 |  |  | 49,7 - | 33 - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 49,7 | 32,3 |
| 22 | Насаждения ограниченного пользования: насаждения на участках: - детских садов, - школ - учреждений здравоохранения - учреждений общественного назначения |  | 75 40 52-58 52-58 | 0,7 1,3 0,5 | 0,5 0,5 0,3 | 7,6 3,2 2,4 20,0 | 5,7 1,3 1,4 11,6 |
|  | Итого: |  |  | 2,5 | 1,3 | 33,2 | 20,0 |
| 33 | Насаждения специального назначения: - насаждения санитарно-защитных зон | 80 |  |  |  | 47,6 | 38,1 |
|  | Итого: |  |  | - | - | 47,6 | 38,1 |
| 44 | Насаждения в усадебной застройке | 65-72 |  | 42,2 | 27,4 | 296,9 | 192,9 |
| 5 | Улицы 20% | 20 |  | 10,6 | 2,1 | 198,1 | 39,6 |
|  | Всего |  |  | 55,3 | 30,8 | 625,5 | 322,9 |

Таблица 13 - Баланс территории зеленых насаждений х.Красный Дар на расчетный срок генерального плана

| № п/п | Виды зеленых насаждений |  | % озеленен. от общей площади | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общая площадь территорий га | в т.ч. озеленение га | общая площадь территорий га | в т.ч озеленение га |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Насаждения общего пользования: - парки, скверы, бульвары -озеленения поймы - озеленение спортивно-оздоровительных учреждений |  | 65-75 65-75 65-75 |  |  | 7,8 54,1 7,6 | 5,1 35,1 4,9 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 69,5 | 40,2 |
| 22 | Насаждения ограниченного пользования: насаждения на участках: - начальной школы и детского сада - учреждений здравоохранения - учреждений общественного назначения |  | 75 52-58 52-58 | 0,5 0,3 | 0,4 0,2 | 0,7 2,1 | 0,5 1,1 |
|  | Итого: |  |  | 0,8 | 0,6 | 2,8 | 1,6 |
| 33 | Насаждения специального назначения: - насаждения санитарно-защитных зон | 80 |  | - | - | 7,1 | 5,7 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 7,1 | 5,7 |
| 44 | Насаждения в усадебной застройке | 65-72 |  | 66,8 | 43,4 | 101,6 | 66,1 |
| 55 | Улицы 20% | 20 |  | 10,7 | 2,1 | 37,8 | 7,6 |
|  | Всего |  |  | 78,3 | 46,1 | 218,8 | 121,2 |

Цель организации рекреационной зоны состоит в сохранении ценных природных особенностей и ландшафтов, одновременно стимулируя создание условий для отдыха населения при условии, что планируемые мероприятия будут осуществляться с минимальным воздействием на уязвимые элементы окружающей среды.

Разрешенные виды использования рекреационной зоны:

- лесопарки;

- спортивные и игровые площадки;

- велосипедные и беговые дорожки и т.д.

Не основные и сопутствующие виды использования:

- открытые стоянки для временного хранения транспортных средств;

- вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (беседки, скамейки и другие малые архитектурные формы);

- гостиницы, мотели, кемпинги, туристические центры;

- кафе, бары, закусочные, другие учреждения общественного питания;

- места для пикников;

- общественные туалеты.

Рекреационная зона населенных пунктов представлена системой парков, бульваров, скверов, зоной отдыха.

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Система озеленения представляет собой важный элемент организации жизни населения. Озелененные территории специального назначения, а именно защитные насаждения, не развиты в достаточной степени: низкая степень озеленения транспортных магистралей, санитарно-защитных зон. В территории санитарно-защитных зон входят участки лесных массивов, необходимо сохранение этих лесов как буферных зон между промышленными зонами и жилыми кварталами, зонами рекреации.

В черте с.Екатериновка существует  кладбище (суммарная площадь 2,7 га), а также зарезервированы территории для организация нового кладбища (3,4 га). Благоустраиваются и озеленяются балки, расположенные на территории села, в кварталах жилой застройки предусматривается организация небольших скверов для отдыха населения. В настоящее время озелененные территории сосредоточены лишь в центральной части села, что не обеспечивает в должной степени условий рекреации населения и оздоровления окружающей среды.

Хутор Любимов. Благоустраиваются и озеленяются балки, расположенные на территории хутора. Предусматривается расчистка русел водотоков по балкам, укрепление откосов, устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подходов к воде. В кварталах жилой застройки предусматривается организация небольших скверов со спортивными и детскими площадками для отдыха населения.

# Проектные предложения

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия направленные на формирование природного каркаса и системы  озеленения :

на 1 очередь строительства:

- увеличение доли озелененных территорий общего пользования на расчетный срок до нормативного 12 м² на человека в соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- создание скверов, бульваров.

на расчетный срок:

- организация пешеходных озелененных зон вдоль реки Печора, что включает в себя благоустройство прибрежных склонов, организация спортивных площадок, набережных. Создание скверов, бульваров  в I, III, V микрорайонах. Увеличение доли озелененных территорий общего пользования на расчетный срок до нормативного 8 м² на человека в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- увеличение доли внутриквартальных насаждений, благоустройство дворов, а также поддержание и обновление зеленых насаждений школ, детских садов, оздоровительных и административных учреждений, спортивных зон;

- создание «зеленого буфера» вдоль промышленных узлов города, а также озеленение территорий промышленных узлов, транспортных магистралей, гаражей и иных производственных, санитарных и инженерно-технических объектов.

    - Территории специального назначения

К территориям специального назначения относятся территории кладбищ, свалок бытовых отходов, полигоны промышленных отходов.

Существующие кладбища села Екатериновка, хутора Любимов и хутора Красный Дар закрываются для новых захоронений.  Севернее села Екатериновка предусматривается  площадка под кладбище для новых захоронений

В соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» в Щербиновском районе предполагается строительство мусоросортировочного комплекса, для организации селективного (раздельного) сбора и предварительной сортировки твердых бытовых отходов, обустройство полигона ТБО.

На территории Екатериновского сельского поселения на территории существующей свалки ТБО, расположенной к западу от села Екатериновка предусматривается пункт приема и сортировки твердых бытовых отходов.

До строительства мусоросортировочного комплекса в Щербиновском районе генеральным планом сохраняется размещение существующей свалки ТБО с учетом СЗЗ до жилой застройки.

    - Санитарно-экологическое состояние окружающей среды.

В целом территории населенных пунктов Екатериновского сельского поселения Щербиновского района в санитарно-гигиеническом отношении здоровая. Но все же, имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на их санитарное состояние.

# Село Екатериновка:

1. Жилая застройка в северной части села попадает в санитарно-защитную зону от действующего механизированного тока и кладбища.

2. В санитарно-защитные зоны от свалки мусора, кирпичного завода и МТФ, попадает жилая застройка в западной части села.

3. Подтопление и затопление застройки, расположенной близ поймы реки Ея, балок, ложбин стока на склонах водораздельных пространств.

4. Неудовлетворительное санитарное состояние водоемов. Прибрежные территории и дно водоемов заилены берега поросли болотной растительностью.

5. В селе отсутствует централизованная канализация.

6. Дороги частично заасфальтированы.

# Хутор Любимов:

1. Жилая застройка в северной части села попадает в санитарно-защитную зону от действующего кладбища.

2. В селе отсутствует централизованная канализация.

3. Застой воды в замкнутых понижениях в паводки.

4. Дороги заасфальтированы частично.

# Хутор Красный Дар:

1. Небольшая часть жилой застройки в северной части села попадает в санитарно-защитную зону от СТФ.

3.Часть жилой застройки двух кварталов попадает в санитарно-защитную зону от действующего кладбища.

2. В хуторе отсутствует централизованная канализация.

4. Дороги заасфальтированы частично.

5. Неудовлетворительное санитарное состояние водоемов. Прибрежные территории и дно водоемов заилены берега поросли болотной растительностью.

6. Подтопление и затопление территории. По некоторым балкам наблюдаются временные водотоки в осенне-зимний период.

# Проектные предложения

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия направленные на улучшение санитарно-экологического состояния в сельском поселении на 1 очередь строительства:

- благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон предприятий, упорядочение планировки промышленного узла города, выведение жилого фонда из санитарно-защитных зон, проведение эффективных мероприятий на предприятиях по сокращению размеров СЗЗ;

- перепрофилирование под нежилые функции, поэтапный вывод жилищного фонда из санитарно-защитных зон, с территорий зон  промышленного  влияния;

- увеличения притрассовых (придорожные) зеленых полос за счет усовершенствования планировочных решений и активного использования зеленых коридоров;

- благоустройство и озеленение водоохранных зон и прибрежных полос, создание организованных мест отдыха и оборудованных стоянок автотранспорта в пределах водоохранных зон;

- развитие системы оборотного и повторного водоснабжения на предприятиях города;

- совершенствование системы сбора и утилизации отходов на территории города;

- полный охват городских территорий планово-регулярной системой санитарной очистки;

- создание полос зеленых насаждений вдоль основных магистралей;

- создание шумовой карты города;

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений;

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства;

- создание радиационной карты города.

    - Зоны с особыми условиями использования территорий

      - Особо охраняемые природные территории

На территории села Екатериновка расположены четыре объекта культурного наследия (история и монументальное искусство). Два объекта включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Кроме того, на территории села Екатериновка и хутора Красный Дар также и на прилегающей к населенным пунктам территории расположены многочисленные объекты археологии, представленные курганными могильниками, как отдельно стоящими курганами, так и курганными группами. Курганы, в основном, распаханы, некоторые - задернованы.

На основании приказа Приказ Министерства культуры РФ от 1 сентября 2015 г. N 2328 "Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию" ряд сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликаванию:

1. Сведения о местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта).

2. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта археологического наследия.

3. Описание границ территории объекта археологического наследия с приложением текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.

4. Сведения о наличии или об отсутствии зон охраны объекта археологического наследия.

5. Сведения о расположении объекта археологического наследия, имеющего вид "памятник" или "ансамбль", в границах зон охраны иного объекта культурного наследия.

6. Сведения о предмете охраны объекта археологического наследия.

В соответствии с законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны», вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды данного памятника. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации(от 03.03.06г. №74-ФЗ), и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьёв, расположенных на территории Краснодарского края». В соответствии с этим же постановлением ширина прибрежных защитных полос установлена – 50 метров, ширина водоохраной зоны от реки Ея, которая протекает южнее села Екатериновка – 200 метров.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-бытового водоснабжения представлены зонами 15 водозаборных скважин. Согласно данным управления по недропользованию по Краснодарскому краю в Екатериновском сельском поселении осуществляют добычу пресных подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения два водопользователя, имеющих на балансе 15 водозаборных скважин. Скважины расположены на производственных территориях поселения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации, для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, должны быть установлены зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В данном проекте отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

# Проектные предложения

Для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. работ по использованию лесов и иных работ необходимо принимать меры в соответствии со ст.36 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г.:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований ст.36 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г..

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г., обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

5. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г., а также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы.

Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия.

6. В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных в пункте 4 ст.35 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. работ, к выявленным объектам культурного наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия уведомляет лиц, указанных в пункте 5 ст.36 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г., о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г..

Региональный орган охраны объектов культурного наследия определяет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 ст.36 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г., разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

В случае принятия решения об отказе во включении указанного в пункте 4 тс.36 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения региональный орган охраны объектов культурного наследия направляет копию указанного решения и разрешение на возобновление работ лицу, указанному в пункте 5 ст.36 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г..

7. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ.

Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия определяет меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте объектов, включающие в себя разработку проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

8. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в ст.36 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г., либо устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на основании предписания которого работы были приостановлены.

9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в ст.36 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

10. В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.

11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- постановка вновь выявленных объектов на государственную охрану, паспортизация и включение в единый государственный реестр памятников истории и культуры;

- проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия. Перевод земель в границах территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения;

- разработку историко-архитектурного опорного плана и проектов зон охраны с режимами содержания и использования памятников истории и культуры, их территорий.

- сохранение, реставрацию, ремонт объектов культурного наследия с приспособлением для современного использования.

- установка памятных знаков, информационных блоков об объектах культурного наследия, включающих информацию об объекте, охране и ответственности.

      - Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации(от 03.03.06г. №74-ФЗ), и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьёв, расположенных на территории Краснодарского края». В соответствии с этим же постановлением ширина прибрежных защитных полос установлена – 50 метров, ширина водоохраной зоны от реки Ея, которая протекает южнее села Екатериновка – 200 метров.

Границы и использование береговых полос общего пользования водных объектов зафиксированы в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ.

Ширина береговой полосы составляет 20м, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров — для них ширина береговой полосы составляет 5м.

На территории береговых полос запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

# Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

В соответствии с Водным Кодексом РФ на водных объектах сельского поселения установлены водоохранные зоны. Ширина водоохраной зоны определена в зависимости от вида водного объекта и его протяженности со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях ст.65 Водного Кодекса под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного Кодекса, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

# Границы прибрежных защитных полос (ПЗП).

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий. В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- строительство берегозащитных сооружений вдоль береговой линии реки Ея;

- специальные мероприятия (регулирование стока реки, закрепление грунта склонов, агролесомелиорация и т. д.).

Проведение комплекса работ по установлению границ территорий затопления и подтопления.

      - Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-бытового водоснабжения представлены зонами 15 водозаборных скважин. Согласно данным управления по недропользованию по Краснодарскому краю в Екатериновском сельском поселении осуществляют добычу пресных подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения два водопользователя, имеющих на балансе 15 водозаборных скважин. Скважины расположены на производственных территориях поселения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

# Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

# Границы второго и третьего поясов

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

# Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

а) для водотоков:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) - на 500-1000 метров.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

# Таблица 14. Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| 1 |  | 2 |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| 1 | 2 |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

      - Санитарно-защитные и охранные зоны.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

# СЗЗ промышленных объектов.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.07 устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенного пункта.

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Придорожные полосы от существующих автомобильных дорог – 50 метров. Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00. Зоны санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва представлены в таблице ниже.

Таблица 15. Охранная зона воздушных линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования

| Напряжение линий электропередач, кВ | ЗСР, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 |
| 1 - 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 330 | 30 |

На основании приложений 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются зоны санитарных разрывов (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные размеры зон санитарных разрывов приведены в следующих ниже таблицах.

# Проектные предложения

Для обеспечения уровня безопасности населения соответствующего действующим нормам Генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории;

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

- установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

  - ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Реализация запланированных генеральным планом мероприятий приведет к устойчивому социально-экономического развитию территории, рациональному использованию земель и их охраны, развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, охране природы, защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышению эффективности управления развитием территории, а также улучшение качества жизни населения.

# Проблемы и направления комплексного развития территории поселения

Муниципальное образование Екатериновское сельское поселение находится в северо-восточной части муниципального образования Щербиновский район.

Как населенные пункты, приближенный к проектируемой игорной зоне, село Екатериновка и хутор Любимов, расположенные юго-восточнее территории проектируемой игорной зоны, имеют перспективы развития для расселения обслуживающего персонала игорной зоны. Проектом предусматривается, в соответствии с демографией, перспективное развитие и хутора Красный Дар на расчетный срок генерального плана.

В существующих границах населенных пунктов имеются незначительные свободные территории для новой застройки. Для расселения прирастающего населения их недостаточно, поэтому возникает необходимость в прирезке новых территорий для проектируемой застройки.

Основной целью проекта генерального плана явилось определение наиболее рационального направления перспективного территориального развития населенного пункта, которое будет отвечать требованиям темпа роста экономики, строительной базы, геополитических и других условий строительства с учетом анализа существующего использования территории

Село Екатериновка находится в южной части поселения. Развитие села ограничено:

- на запад и северо-запад – существующими производственными территориями и памятниками археологии – курганами;

- на юг – поймой реки Ея;

- на север, частично, существующими производственными комплексами.

Хутор Любимов расположен в северной части поселения. Развитие хутора ограничено:

- на север – действующим кладбищем;

- на запад – существующими производственными территориями.

Хутор Красный Дар находится в юго-восточной части Екатериновского сельского поселения. Развитие хутора ограничено:

- на север – существующими производственными территориями;

- на восток – Ейским лиманом.

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития населенных пунктов, можно сделать вывод по их перспективному развитию в следующих направлениях:

- Села Екатериновки - в северном и восточном направлениях;

- Хутора Любимов – в восточном и юго-восточном направлениях;

- Хутора Красный Дар - в западном и южном направлениях.

Таким образом, развитие населенных пунктов Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на расчетный срок (до 2030г.) и долгосрочное развитие (до 2040г.) генеральными планами предусматривается за счет включения новых территорий.

Земли, предусмотренные под развитие населенных пунктов и подлежащие включению в их границы, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом.

  - МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

# Тенденции и приоритеты экономического развития

Экономическое развитие Екатериновского сельского поселения Щербиновского района находится в прямо пропорциональной зависимости от экономики района, поэтому на перспективу целесообразно рассматривать экономическую ситуацию в целом по району.

Стратегической целью инвестиционного развития муниципального образования Щербиновский район на период до 2030 года является реализация социально-экономических приоритетов и обеспечение кардинального повышения качества жизни населения муниципального образования, на основе создания потенциала опережающего инвестиционного развития.

Сложившиеся тенденции и особенности развития муниципального образования Щербиновский район, необходимость роста его вклада в реализацию целей администрации Краснодарского края, определяют задачи стратегии инвестиционного развития муниципального образования Щербиновский район на период до 2020-2040 годов.

Основными задачами стратегии являются:

- обеспечение реализации принципа устойчивого развития на основе сбалансированности экономических, социальных и экологических приоритетов развития муниципального образования;

- обеспечение высоких темпов экономического роста и экономической стабильности на основе опережающего развития секторов, играющих роль «точек роста» и «ведущего звена»;

- обеспечение социальной ориентированности инвестиционного развития, создания необходимых условий для полного и эффективного использования возможностей и потребностей населения;

- обеспечение занятости и гарантированных доходов населения на основе устойчивого роста производства всех отраслей экономики.

Основными направлениями стратегии связанными с Екатериновским сельским поселением Щербиновского района являются:

1. Развитие агропромышленного комплекса;

2. Расширение активной хозяйственной деятельности за счет создания комплекса обрабатывающих производств, связанного с созданием и дальнейшим обслуживанием проектируемой в Щербиновском районе особой игорной зоны.

Интенсивное развитие экономики на долгосрочный период предполагается за счет:

- строительства новых и реконструкции существующих предприятий перерабатывающего профиля;

- усиления агропромышленных функций территории, прежде всего путем восстановления и развития сельского хозяйства, строительства крупных животноводческих комплексов, привлечение для этих целей внешних инвестиций;

- улучшение ситуации на рынке труда за счет создания новых рабочих мест;

- развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры;

- усиления роли центров муниципальных образований в данном случае с.Екатериновка – центра Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

# Развитие агропромышленного комплекса

Основная задача отрасли – превращение существующего на территории муниципального образования Щербиновский район агропромышленного комплекса в высокоразвитую систему, сочетающую в себе использование новейших технологий в области животноводства и растениеводства с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Перспективы экономического роста территории в дальнейшем развитии перерабатывающей промышленности – как в расширении производства уже имеющихся отраслей, так и в разработке новых направлений.

При перспективном увеличении производства продуктов питания планируется и организация внутрирайонного производства по изготовлению упаковочной тары.

Одной из основных задач является возможность привлечь инвесторов для строительства перерабатывающих предприятий на территории муниципального образования Щербиновский район. Размещение и строительство перерабатывающих предприятий будет способствовать решению задач в области развития инфраструктуры сельских поселений.

# Ожидаемые результаты развития экономики

Важнейшим фактором, влияющим на экономические результаты, является эффективность осуществляемых инвестиционных проектов. Общий объем привлекаемых инвестиций зависит от числа и объема реализуемых проектов в реальном секторе экономики. Поэтому объем роста инвестиций можно считать важнейшим индикатором результативности стратегии инвестиционного развития муниципального образования.

Не менее важным фактором, влияющим на результаты стратегии, является динамика численности населения и эффективность его вовлечения в экономику района. К 2030 году необходимо преломить демографические тенденции сокращения численности населения муниципального образования Щербиновский район на основе обеспечения устойчивого экономического роста, создания новых рабочих мест, повышения эффективности вовлечения населения в экономическую деятельность.

Таким образом, ожидаемые результаты экономического развития муниципального образования Щербиновский район позволяют сделать вывод об эффективности предлагаемых стратегических мероприятий по четырем критериям:

- коммерческая эффективность (рост объема инвестиций, рост доли добавленной стоимости в объеме реализованной продукции);

- бюджетная эффективность (рост объемов налоговых поступлений в бюджеты всех уровней);

- социальная эффективность (рост среднемесячной заработной платы и среднедушевых доходов).

На основе реализации мероприятий стратегии в 2030 году ожидаются следующие результаты:

- увеличение объемов продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности увеличится  в 161,9%;

- прибыль прибыльных предприятий увеличится  в 128,3%;

- рост налоговых поступлений во все уровни бюджетов составит от 10% до 15% в год;

-  численность населения, занятого в экономике увеличится по сравнению с уровнем  на 12,5%.

# Расчет перспективной численности населения

При расчёте перспективной численности населения учитывались следующие показатели:

- средний коэффициент ежегодного прироста по Щербиновскому району, равный 0,4 %, рассчитанный на основании демографических данных прошлых лет применительно к существующему населению.

Существующая и проектная численность населения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района представлена в таблице 16.

По состоянию на 1 января 2017 года численность населения сельского поселения – 3251 человек (село Екатериновка - 2656 человек, хутор Красный Дар - 147 человек, хутор Любимов - 448 человек), из них 1600 мужчин и  1651 женщина, пенсионеров 1048 человек, трудоспособного населения – 782 человек. Дети и молодежь – 1277 человек.

В таблице представлены два метода расчёта численности населения:

# Таблица 16 - Численность населения на на 2030 и 2040 расчётный период

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| Численность населения, чел. на 01.01.2019 г. | 3167 | 3167 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | 0,4 | 1,50 |
| Срок первой очереди с 2020 по 2030 | 10 | 10 |
| Расчетный срок с 2030 по 2040 | 10 | 10 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2030 г., чел | 3296 | 3675 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2040 г., чел. | 3430 | 4265 |
| Абсолютный прирост населения с 2020 по 2040 г., чел. | 263 | 1098 |
| Относительный прирост населения с 2020 по 2040 г., % | 8 | 35 |

Анализируя приведенные данные и произведя соответствующие расчеты, можно сделать следующие выводы:

1. в связи с отсутствием необходимого объема статистических данных для углубленного анализа в расчете используется средний коэффициент ежегодного прироста населения по муниципальному образованию Щербиновский район – 0,40%;

2. положительный прирост населения происходит только за счет миграции населения;

3. расчет численности населения произведен по данным зарегистрированного населения.

На расчетный срок численность постоянного населения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (с. Екатериновка, х. Любимов, х. Красный Дар) составит 3430 человек.

На территории проектируемой жилой застройки села Екатериновка предлагается расселять население в индивидуальной  застройке с приусадебными участками 0,15 га .

Нормативная потребность в новой селитебной территории для села Екатериновка составит 634,36 га.

На территории проектируемой жилой застройки хутора Любимов население предлагается расселить в индивидуальной  застройке с приусадебными участками 0,15 га .

Нормативная потребность в новой селитебной территории для хутора Любимов составит 226,19 га.

На территории проектируемой жилой застройки хутора Красный Дар планируется расселить 27 человек. Данное население предлагается расселить в индивидуальной усадебной застройке с приусадебными участками 0,15 га.

Нормативная потребность в новой селитебной территории для хутора Красный Дар составит 2,07 га.

Общая потребность в новой селитебной территории для населённых пунктов Екатериновского сельского поселения на расчётный срок составит 862,62 га.

# Анализ действующей градостроительной документации

на территории района и его населенные пункты

Институтом «Крайколхозпроект» в 1971 году на основании письма-заказа УКСа Крайисполкома был разработан «Проект планировки и застройки села Екатериновка, колхоз им.Шевченко».

Строительство в селе, в основном жилой застройки, осуществлялось в соответствии с его решениями.

Согласно проекту предполагалось, но не было реализовано:

- население хутора Красный Дар, как неперспективного населенного пункта, к 1991 году намечалось к постепенному переселению в с. Екатериновку;

- закрытие действующего кладбища для новых захоронений. Новый участок под кладбище намечался севернее села;

- сокращение селитебной территории села за счет доведения приусадебных участков до нормативных;

- предусматривалось полное благоустройство улиц.

Из объектов культурно-бытового обслуживания построены только несколько новых магазинов.

За последние годы изменилась экономическая и градостроительная политика, нормативные и законодательные требования к проектированию и использованию территории. Проект морально устарел и не отвечает новым градостроительным задачам.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на Екатериновское сельское поселение Щербиновского района

К опасным геологическим явлениям и процессам, возможным на рассматриваемой территории, относятся землетрясения, просадочность лесовых пород.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологических природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий».

Таблица 17. Поражающие факторы источников природных ЧС геологических природных чрезвычайных ситуаций

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. Извержение вулкана. Нагон волн (цунами). Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников. Затопление поверхностными водами. Деформация речных русел. |
|  | Физический | Электромагнитное поле. |
| Просадка в лесовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности. Деформация грунтов. |

Опасность геологических явлений по категориям опасности в районе генерального плана Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», оценивается следующим образом:

- землетрясения – опасная категория;

- просадочность лессовых пород – опасная категория.

Фоновая сейсмичность территории села согласно карте ОСР-97 (А), СНиП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На всей территории села предполагается категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов. Локально в пойме реки Ея возможна категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 балов.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям склона водораздела.

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 8.07.2004 г. «Критерии информации о чрезвычайных ситуациях», указанные опасные геологические явления и процессы относятся к возможным источникам природных ЧС на рассматриваемой территории в следующих случаях (число погибших 2 человека и более, число госпитализированных - 4 человека и более; прямой материальный ущерб от которого составляет гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ и более):

- землетрясения – 5 баллов и более;

- просадка лессовых пород – разрушение почвенного покрова на площади - 10 га и более, гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади - 100 га и более.

К опасным гидрологическим явлениям и процессам на рассматриваемой территории, относятся эрозия, подтопления и затопления территории.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95:

# Таблица 18. Поражающие факторы источников природных ЧС, гидрологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод. |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций. |
| Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла. |
| Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. |

Опасность гидрологических явлений по категориям опасности в районе генерального плана Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, в соответствии со СНиП 22-01-95, оценивается следующим образом:

- подтопления территории (+ потенциальное подтопление) – опасная категория;

- затопление во время паводков – умеренно опасная категория;

- плоскостная и овражная эрозия – опасная категория.

Подтопление территории осуществляется подземными водами первого от поверхности водоносного горизонта. Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков в период паводков, а так же из поверхностных водоемов.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0,0 до 2,0 м. В селе Екатериновка к таким площадям отнесены территории пойменной террасы реки Ея и балки Безымянной.

Затопление территории поверхностными водами распространено вблизи русла реки, замкнутых понижениях во время паводков. Ширина затопления в среднем составляет 30-80 м от русла реки и балки.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков. Выделяется два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы. Второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, происходит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

В равнинных условиях, на территории изысканий, они образуют ложбины стока. Обычно это связано с легко размываемыми отложениями, такими как суглинки легкие, супеси. Частота эрозионной сети 1 балка на 1 км.

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 8.07.2004 г. «Критерии информации о чрезвычайных ситуациях», указанные опасные гидрологические явления и процессы относятся к возможным источникам природных ЧС на рассматриваемой территории в следующих случаях (число погибших 2 человека и более, число госпитализированных - 4 человека и более; прямой материальный ущерб от которого составляет гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ и более):

- эрозия, склоновый смыв – разрушение почвенного покрова на площади - 10 га и более, гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади - 100 га и более;

- высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок) – решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов.

В районе проектируемого объекта возможны следующие опасные метеорологические явления и процессы: ураганные (штормовые) ветры, пыльные бури, ливневые дожди (снегопады).

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95.

# Таблица 19. Поражающие факторы источников природных ЧС метеорологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер. Шторм. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Смерч | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха |
|  |  | Вихревой восходящий поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат ураганы – опасная категория.

Ураганные ветры. В годовом ходе скоростей ветра выделяется два периода. С октября по апрель наблюдаются повышенные среднемесячные, а с мая по сентябрь – пониженные скорости ветра. Так, в районе косы Долгой осенью среднемесячные скорости достигают 5,9 м/с, зимой – 6,8 м/с. Весной и летом они составляют 6,1 м/с и 5,3 м/с соответственно. Максимальных значений среднемесячные скорости достигают в ноябре-феврале, а минимальных – в июне-августе. Наиболее частыми в районе являются ветры со скоростями 1-5 м/с (46-48%). Более сильные ветры (6-10 м/с) характеризуются несколько меньшей повторяемостью – около 35%.

Ветры штормовой силы (скоростью более 11 м/с) образуют значительную долю в годовом балансе. Максимальные скорости ветра – более 20 м/с – характерны для северо-восточного и юго-западного направлений, и их повторяемость составляет около 1,5-2,5%. Предельно возможной для Азовского моря, считается скорость ветра 25 м/с (Белов, 1978). Следует, однако, иметь в виду, что значения расчетных функций ветра обеспеченностью 25% и менее превосходят эту величину.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Ветры вызывают сильные метели, а в малоснежные зимы – пыльные бури.

Пыльная буря. Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «пыльные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Снегопады с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

Дождь. Ливни, т.е. дожди с аномально высокой интенсивностью (0,5 мм/мин в течение 5 мин, 0,2 мм/мин в течение 1 часа и т.д.), наблюдаются в районе в период с мая по сентябрь, и наиболее вероятны в июле. Но даже в этот период они наблюдаются не ежегодно: 4-5 раз за 10 лет.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., приведенные метеорологические явления относятся к возможным источникам ЧС на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района в следующих случаях:

- сильный ветер, в т.ч. смерч – скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более.

- сильная пыльная буря (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов);

- очень сильный дождь – количество осадков 50 мм и более за 12 ч;

- сильный ливень (очень сильный ливневый дождь) – количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее;

- продолжительные сильные дожди – количество осадков 100 мм и более за период более 12 ч., но менее 48 ч;

- очень сильный снег – количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч;

- сильная метель – общая или низовая метель при средней скорости ветра 15м/сек и более и видимости менее 500 м.

На территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района возможно возникновение очагов природных пожаров на землях сельскохозяйственного использования (около 86%) и в придорожных лесополосах (около 1%).

Перечень поражающих факторов природных пожаров, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95.

# Таблица 20. Поражающие факторы природных пожаров

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Пожар ландшафтный, степной, лесной | Теплофизический | Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха. Опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника ЧС идентифицируется природный пожар, в результате которого:

- погибло 2 и более человек, число госпитализированных – 4 и более человек;

- прямой материальный ущерб от которого составляет гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ и более;

- крупный неконтролируемый лесной пожар на площади: 25 га и более.

Перечень источников ЧС техногенного характера на территории и вблизи Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

Возможными источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории являются

- аварии на взрывопожароопасных объектах,

- опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов Екатериновского сельского поселения.

# Таблица 21. Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов

| Местонахождение объекта | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Проектная плотность людей на расстоянии до 500 м от объекта чел/км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Северная часть с. Екатериновка, по правой стороне 0 км автодороги Екатериновка - Красный Дар | Строительство АЗС на 250 заправок в сутки | бензин дизтопливо | 250 |

К основным поражающим факторам в случае аварий на ПВОО с нефтепродуктами относятся ударная волна и тепловое излучение пожара пролива.

Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости. Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велик, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при сценариях аварий на ПВОО с нефтепродуктами:

# Таблица 22. Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов

| Автом. дорога | Радиус зоны поражения, м |  |  | Площадь зоны поражения, км2 |  |  | Количество пораженных человек |  |  | Потери, чел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | степень тяжести |  |  | степень тяжести |  |  | степень тяжести |  |  | сан-ные | общ. |
|  | смертель-ная | сред. тяж. | легкая | смертель-ная | сред. тяж. | легкая | смертель-ная | сред. тяж. | легкая |  |  |
| с. Екатери-новка - х. Красный Дар | 135,1 | 265,5 | 389,8 | 00,057 | 00,164 | 00,256 | 14 | 41 | 64 | 105 | 119 |

На сетях газоснабжения сельского поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРС (в т.ч. отходящие трубопроводы по поселению).

Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП.

Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

Взрывы газа внутри помещений ГРС могут привести к негативному воздействию только на находящийся там в этот момент технический персонал. Они не окажут какого-либо негативного влияния на людей и оборудование за пределами самих зданий (технический персонал ГРС составляет не более 2-х человек в рабочую смену).

В качестве сценариев аварий, способных оказать негативное воздействие на объекты вне ограждений территории ГРС, рассмотрены только аварийные разрывы подводящих трубопроводов и емкостного оборудования, размещенных на открытых площадках.

Для заведомо консервативной оценки, т.е. для получения верхних (граничных) показателей риска, принималось, что при любом разрыве на подводящих трубопроводах, технологических аппаратах и на обвязке происходит загорание газа.

Ожидаемые характеристики пожаров и масштабы термического поражения при разрывах технологического оборудования, а также надземных и подземных трубопроводов

# Таблица 23. Характеристики пожаров

| Технологические элементы (сосуды, трубопроводы) | Длина «струевого пламени», м | «Пожар в котловане» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиус зоны 100% поражения, м | Радиус зоны 1% поражения, м |
| Высокого давления | 85 | 15 | 18 |
| Низкого давления | 66 | 13 | 15 |

Наиболее частыми причинами аварий на ГРП (ШРП) являются технические, технологические и другие неполадки на трубопроводах и обвязках газораспределительного пункта.

Радиус зоны термического поражения людей с летальным исходом не превышает 5 метров. Число погибших не превышает 1 чел. (случайный пешеход или рабочий эксплуатационно-ремонтной бригады).

На котельных Екатериновского сельского поселения Щербиновского района максимальной по последствиям аварией является взрыв природного газа, связанный с полным разрывом газопровода, обеспечивающего подачу топливного газа в помещения котельной.

Выброс газа может стать причиной накопления большого количества газовоздушной смеси в помещении, что в комплексе с ограничением пространства может вызвать ускорение фронта пламени при воспламенении и, как следствие, переход горения во взрывной дефлаграционный или даже детонационный  режим с формированием волны избыточного давления (сценарий сгорания облака с развитием избыточного давления). С точки зрения возможных масштабов поражения людей и разрушения зданий, данный сценарий является наихудшим сценарием аварии. Основными поражающими факторами при сгорании газа с развитием избыточного давления  являются пламя и волна избыточного давления.

При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).

Взрывы газа внутри помещения котельной могут привести к негативному воздействию только на находящийся там в этот момент технический персонал. Согласно расчетам, они не окажут какого-либо негативного влияния на людей и оборудование за пределами самих зданий (технический персонал котельной составляет не более 2-х человек в рабочую смену). Реально при крупной аварии может пострадать только 1 оператор.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве техногенных ЧС идентифицируются:

1. выбросы метана - решение об отнесении факта выброса к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС;

2. выбросы на нефтяных и газовых месторождениях нефти и газа (открытые фонтаны нефти и газа) - решение об отнесении факта выброса к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС;

3. аварии с разливом нефти и нефтепродуктов - аварийный выброс нефти в объеме 20 т и более, а при попадании в водные объекты 5 т и более.

4. пожары и взрывы на ПВОО, в результате которых погибло 2 и более чел, число госпитализированных – 4 и более чел.; прямой материальный ущерб от которых составляет 1500 МРОТ и более.

К опасным происшествиям на транспорте на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района относятся аварии на автотранспорте, с опасными грузами.

Согласно приложению к исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информация по авариям при перевозках АХОВ статистика отсутствует и по информации, представленной в проекте перевозка АХОВ не предусматривается (основные грузы – уголь, нефтепродукты, черные металлы, лес, минерально-строительные материалы, минеральные удобрения, хлеб и пр.).

# Автомобильный транспорт

Наиболее опасными для Екатериновского сельского поселения Щербиновского района являются аварии на автотранспорте при разгерметизации автоцистерны (16 м3), перевозящем ЛВЖ (бензин). Сопровождающийся последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

# Таблица 24. Зоны действия поражающих факторов при перевозке бензина автотранспортом

| Параметр | Автоцистер-на (16 м3) |
| --- | --- |
| Пожар пролива |  |
| Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м |  |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 29,75 |
| Волна давления при сгорании ТВС |  |
| Зона повреждений зданий при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м |  |
| Полное разрушение зданий | 30 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 42 |
| Средние повреждения зданий | 61 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т. п.) | 109 |

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются следующие аварии на автотранспорте:

- число погибших 2 и более чел., число госпитализированных 4 и более чел.;

- прямой материальный ущерб гражданам – 100 МРОТ, организациям – 500 МРОТ;

- аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы – любой факт аварии, пожара, взрыва;

- любой факт выброса АХОВ;

- повреждение 10 и более автотранспортных единиц;

- прекращение движения на данном участке на 12 часов вследствие ДТП – решение об отнесении ДТП к ЧС принимается комиссиями по ЧС органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления в зависимости от местных условий;

- ДТП с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более человек).

Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района

К основным источникам ЧС биосоциального характера относятся инфекционные и паразитарные болезни людей, особо опасные болезни сельскохозяйственных животных, а также карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений.

Оценка возможности возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций из-за инфекционно-паразитарных болезней людей на рассматриваемой территории проведена согласно данным официальной статистики Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю («Государственный доклад о санитарно – эпидемиологической обстановке и защите прав потребителей в Краснодарском крае в 2009 г.») и Департамента здравоохранения Краснодарского края («Сравнительный анализ статистических показателей здоровья и здравоохранения в Щербиновском районе», 2009 г.).

В Щербиновском районе превышение среднекраевых показателей заболеваемости по менингококковой инфекции (МИ), дизентерии, лептоспирозу не отмечается.

На территории Щербиновского района отмечалось превышение среднекраевого показателя заболеваемости острого вирусного гепатита В.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией с 2006г. выросла. Среди беременных ВИЧ-инфицированных  за последние 2 года не зарегистрировано. Показатели значительно ниже краевого уровня.

В сравнении с 2006г. показатели заболеваемости, болезненности активным туберкулезом, смертности от туберкулеза возросли. Запущенность  туберкулезом в 2008 г. снизилась до 2,6 (2006 г. – 7,9), но намного превысила краевой показатель.

Таблица 25. Критерии отнесения инфекционных, паразитарных болезней и отравлений людей к источникам биосоциальных ЧС

| Наименование источника ЧС | Критерии отнесения к ЧС |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Особо опасные болезни (холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка Ласса, болезни, вызванные вирусами Мар-бурга и Эбола) | Каждый случай особо опасного заболевания |
| Опасные кишечные инфекции (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 1-94) | Групповые случаи заболеваний - 10 - 50 чел. и более. Умерших в течение одного инкубационного периода 2 чел. и более. |
| Инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии | Групповые случаи заболеваний - 10 чел. и более. Умерших в течение одного инкубационного периода 2 чел. и более. |
| Отравления людей | Решение об отнесении заболевания к ЧС принимается органами управления ГО и ЧС на основании данных, представляемых территориальными органами Санэпиднадзора. |
| Эпидемии | Уровень смертности или заболеваемости по территориям субъектов РФ превышает годовой среднестатистический в 3 раза и более. |
| Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) сбросом патогенных для человека микроорганизмов на предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях (лабораториях) | 1 .Любой факт выброса (сброса) токсичных веществ. 2. Любой факт выброса (сброса) веществ, содержащих возбудитель инфекционных заболеваний людей I и II групп па-тогенности и опасных заболеваний животных. Вопрос об отнесении к ЧС факта выброса (сброса) веществ, содержащих компоненты, опасные для растений, решается органами управления по делам ГО и ЧС по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов Российской Федерации |
| Обнаружение (утрата) патогенных для человека микроорганизмов | Любой факт утраты (обнаружения) патогенных для человека микроорганизмов |

Оценка возможности возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций из-за опасных болезней сельскохозяйственных животных – согласно данным официальной статистики государственного управления ветеринарии Краснодарского края и подведомственных ему учреждений («Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2013 г.г.», «Эпизоотологический мониторинг лептоспироза человека и животных в Краснодарском крае», 2010 г. Анализ эпизоотической ситуации по болезням рыб в Краснодарском крае в 2009 г. и др.).

В Щербиновском районе зафиксирована угроза возникновения африканской чумы свиней 7 декабря 2010 года. У животных был выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней.

На территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района располагается действующий скотомогильник – являющийся биологически опасным объектом.

Критерии отнесения особо опасных болезней сельскохозяйственных животных к источникам биосоциальных ЧС:

Таблица 26 - Критерии отнесения особо опасных болезней сельскохозяйственных животных к источникам биосоциальных ЧС

| Наименование источника ЧС | Критерии отнесения к ЧС |
| --- | --- |
| Особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, сибирская язва, леп-тоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония | 1.Каждый отдельный (спорадический) случай острой инфекционной болезни. 2.Несколько случаев острой инфекционной болезни (эпизоотия). |
| Прочие острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, хронические инфекционные болезни сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез, лейкоз, сап и др.) | 1. Гибель животных в пределах одного или нескольких административных районов субъекта РФ - 10 голов и более (эпизоотия). 2. Массовое заболевание животных в пределах одного или нескольких административных районов субъекта РФ - 100 голов и более (эпизоотия). |
| Экзотические болезни животных и болезни невыясненной этиологии | Каждый случай болезни |
| Массовая гибель рыб | Решение об отнесении случаев гибели рыб к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных представляемых территориальными органами управления сельским хозяйством. |

Оценка возможности возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций из-за карантинных и особо опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений – согласно данным Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, «Защита растений в Краснодарском крае» ООО «Издательство Агрорус» №9/2008.

К числу наиболее распространенных болезней озимых колосовых культур можно отнести мучнистую росу, септориоз, пиренофороз, сетчатый и полосатый гельминтоспориозы, ринхоспориоз, бурую, желтую и карликовую ржавчину, корневые и прикорневые гнили, снежную плесень, гибеллину, виды головни, фузариоз и чернь колоса, спорынью, бактериальные и вирусные инфекции.

На протяжении нескольких лет овощеводы коллективных, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств наблюдают нарастание вирусных и бактериальных заболеваний томата, огурца, перца, баклажана, столовой свеклы, кабачка, а также картофеля.

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 08.07.2004 г., карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений относятся к источникам биосоциальной ЧС на рассматриваемой территории в случае массового поражения растений болезнями и вредителями, приведшего к гибели растений или экономически значимому недобору урожая на площади 100 га и более.

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральным планом изменение границ сельского поселения Екатериновское не планируется.

Площадь территории сельского поселения составляет 225 км2.

  - СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории сельского поселения Екатериновское отсутствуют населенные пункты, включенные в «Перечень исторических поселений» Федерального значения или «Перечень исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Краснодарского края».